Χρήση Excel Β. Μώκου

Οι σχέσεις που χρησιμοποιούνται στο σχετικό excel, είναι οι σχέσεις που περιλαμβάνονται στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. του 2013, μερικές από τις οποίες είναι διαφοροποιημένες από το τελικό κείμενο του ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2017, χωρίς πάντως σημαντική επιρροή στα τελικά αποτελέσματα. Ο/η φοιτητής/τρια που θα επιθυμούσε να χρησιμοποιήσεις τις επικαιροποιημένες σχέσεις, θα μπορούσε να παρέμβει, τροποποιώντας κατάλληλα τις σχετικές σχέσεις.

Σημειώνεται ότι στις θέσεις ματίσματος ράβδων οπλισμού (π.χ. στον πόδα των υποστυλωμάτων) ο θλιβόμενος οπλισμός ω’ λαμβάνεται κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ως ο διπλάσιος, υπό τις προϋποθέσεις επαρκούς εγκιβωτισμού και περίσφιγξης. Στο excel που παρατίθεται, έχει θεωρηθεί by default ότι ισχύουν αυτές οι προϋποθέσεις. Εφόσον δεν ισχύουν, απαιτείται κατάλληλη προσαρμογή στην χρήση του excel.