Πανεπιστήμιο	Πατρών

# Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

## Εργαστήριο Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

### Σχεδιασμός	Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων	VLSI-II

Εαρινό Εξάμηνο 2026

#### Εργαστηριακή Άσκηση 1

##### Ασκήσεις προς παράδοση

Άσκηση 1: Κωδικοποιητής προτεραιότητας

Στο ακόλουθο σχήμα δίνεται το διάγραμμα ενός κωδικοποιητή προτεραιότητας επτά επιπέδων, το οποίο έχει ένα σήμα εισόδου 7 ψηφίων και ένα σήμα εξόδου 3 ψηφίων. Το κύκλωμα πρέπει να κωδικοποιεί τη διεύθυνση του υψηλότερης τάξης ψηφίου της εισόδου που είναι ενεργό (δηλαδή ‘1’).

Παράδειγμα:

Α. όταν η είσοδος είναι “0010110”, τότε η έξοδος είναι “101”. Για την είσοδο το MSB είναι το αριστερότερο ψηφίο.

Β. όταν η είσοδος είναι ¨0000001¨ τότε η έξοδος είναι “001”.

Το “000” στην έξοδο θα πρέπει να υποδεικνύει ότι κανένα ψηφίο της εισόδου δεν είναι ίσο με ‘1’.

Θεωρείτε ότι όλα τα σήματα εισόδου / εξόδου ως std_logic και std_logic_vector.

Συνθέστε και προσομοιώστε τη λύση σας. Παρουσιάστε ενδεικτικές περιπτώσεις λειτουργίας.

##### Άσκηση 2: Κύκλωμα μετατροπής κώδικα

Περιγράψτε σε VHDL τρία κύκλωμα που θα κάνουν μετατροπή από κώδικα Binary σε Excess-3, Aiken και Gray. Προτείνετε λύσεις:

Α) με χρήση τελεστών,

Β) με χρήση της εντολής WITH,

Γ) με χρήση της εντολής WHEN.

##### Σύνθεση και Ανάλυση Υλοποίησης

Μετά την υλοποίηση των παραπάνω κυκλωμάτων σε VHDL, να πραγματοποιηθεί λογική σύνθεση χρησιμοποιώντας το εργαλείο Cadence Genus.

Η σύνθεση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για δύο διαφορετικές τεχνολογίες:

- 45 nm

- 7 nm

Για κάθε τεχνολογικό κόμβο να παρουσιαστούν:

- τα αποτελέσματα χρονισμού (timing / critical path delay),

- το συνολικό εμβαδόν υλοποίησης (area),

- σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο τεχνολογιών.

Επιπλέον, να εξαχθεί και να παρουσιαστεί το schematic της τελικής υλοποίησης μετά το optimization του εργαλείου σύνθεσης.