# Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Εργαστήριο Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων VLSI-II

Εαρινό Εξάμηνο 2026

Εργαστηριακή Άσκηση 2

Ασκήσεις προς παράδοση

# Άσκηση 1: Hamming Distance

Χρησιμοποιώντας συντρέχουσες εντολές, σχεδιάστε ένα κύκλωμα που θα μετρά την απόσταση Hamming μεταξύ δύο 8-bit εισόδων και θα επιστρέφει την τιμή της. Η απόσταση Hamming είναι το πλήθος των ψηφίων που διαφέρουν (bit προς bit) οι δύο είσοδοι. Τα σήματα εισόδου και εξόδου είναι τύπου std_logic/std_logic_vector. Δώστε το block διάγραμμα του κυκλώματος.

# Άσκηση 2: Κύκλωμα απεικόνισης δεκαδικών με ένα ψηφίο υποδιαστολής σε seven- segment display

Στόχος είναι να υλοποιηθεί ένα κύκλωμα το οποίο θα δέχεται ως είσοδο ένα δεκαδικό αριθμό με ένα δεκαδικό ψηφίο και τον απεικονίζει σε ένα σύστημα seven-segment display. To συγκεκριμένο seven-segment display θα έχει ιδιαίτερες σχεδιαστικές απαιτήσεις. Δεν θα μπορεί να απεικονίσει αριθμούς μεγαλύτερους από 25. Σε περίπτωση που έρθει αριθμός μεγαλύτερος από 25 θα απεικονίζει το E. που σημαίνει error. Οι είσοδοι και οι έξοδοι του συστήματος θα είναι:

| inputNO | Είσοδος – Ακέραιο Μέρος Αριθμού | 5 bit |
| --- | --- | --- |
| inputNO_DECIMAL | Είσοδος – Δεκαδικό ψηφίο αριθμού εισόδου | 4 bit |
| dp | Έξοδος – Υποδιαστολή | 1 bit |
| sseg_MON | Έξοδος – Seven-Segment Display για τις Μονάδες | 7 bit |
| sseg_DEK | Έξοδος – Seven-Segment Display για τις Δεκάδες | 7 bit |
| sseg_DECIMAL | Έξοδος – Seven-Segment Display για το Δεκαδικό Ψηφίο | 7 bit |

To seven-segment display θα έχει την παρακάτω μορφή:

Το bit υποδιαστολής θα ενεργοποιείται αυτόματα αν δοθεί είσοδος στο δεκαδικό ψηφίο. Αν είναι 0, τότε είναι απενεργοποιημένη. Σε περίπτωση λάθους, η έξοδος θα είναι Ε στο

seven-segment display των μονάδων. Για δική σας ευκολία, μπορείτε να θεωρήσετε ότι το

MSB των σημάτων sseg είναι το Α, το αμέσως δεξιότερο το B κ.ο.κ.

# Άσκηση 3: Υπολογισμός απόλυτης τιμής

Περιγράψτε σε VHDL ένα κύκλωμα που δέχεται δύο 8-bit εισόδους τύπου std_logic_vector a, b και υπολογίζει την απόλυτη τιμής τους |a-b|. Οι αριθμοί a, b να χειριστούν ως μη προσημασμένοι αριθμοί.

# Άσκηση 4: Κύκλωμα σύγκρισης

Περιγράψτε σε VHDL ένα κύκλωμα σύγκρισης το οποίο έχει δύο 4-bit εισόδους Α και Β και τρεις εξόδους EQUAL, GREATER, LESS που παίρνουν τις τιμές ως εξής: EQUAL=1 όταν Α=Β, GREATER=1 όταν Α>Β και LESS=1 όταν Α<Β. Δώστε δύο λύσεις:

Α) χρησιμοποιώντας μόνο τους τελεστές “=” και “>”,

Β) χρησιμοποιώντας μόνο τους τελεστές “=”, “-” και “&”.

Σημείωση:	Χειριστείτε τους αριθμούς Α και Β ως μη προσημασμένους.

Χρησιμοποιείστε	και	τη	βιβλιοθήκη	unsigned	(use ieee.std_logic_unsigned.all;)

Επίσης, τα σήματα εισόδου και εξόδου είναι τύπου std_logic_vector και

std_logic, αντίστοιχα.

# Σύνθεση και Ανάλυση Υλοποίησης

Για τις Ασκήσεις 1, 3 και 4A απαιτείται επιπλέον:

- Υλοποίηση σε structural μορφή, με χρήση components για την τοποθέτηση καταχωρητών (registers) στις εισόδους και στις εξόδους του κυκλώματος.

- Πραγματοποίηση σύνθεσης (synthesis) με χρήση του εργαλείου Genus.

- Εξαγωγή μετρήσεων και δημιουργία αναφορών:

  - report_timing

  - report_power

  - report_area

- Χρήση βιβλιοθηκών τεχνολογίας 45 nm και 7 nm.