- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φεβρουάριος 2013

| ΕΠΩΝΥΜΟ (εξεταζόμενου/ης) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑ (εξεταζόμενου/ης) |  |  |
| Αριθμός Μητρώου |  |  |
| Υπογραφή (εξεταζόμενου/ης) |  |  |

| - ΘΕΜΑ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ΘΕΜΑ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ΘΕΜΑ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ΘΕΜΑ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΘΕΜΑ 1ο [2.5 βαθμοί]

Θεωρείστε τo σύστημα με την ακόλουθη  απόκριση στο πεδίο συχνότητας

- [0.5]Αναγνωρίστε την ευσταθή και ελαχίστης φάσης συνάρτηση μεταφοράς G(s)

- [0.5]Υποθέστε ότι το σύστημα διεγείρεται με μια είσοδο . Υπολογίστε την μαθηματική έκφραση της εξόδου y(t).

- [1.5]Να σχεδιαστεί ελεγκτής C(s) με τον ελάχιστο αριθμό μηδενικών και πόλων έτσι ώστε: α) το σφάλμα μόνιμης κατάστασης για μία είσοδο ράμπα να είναι μηδέν.

ΘΕΜΑ 2ο [2 βαθμοί]

Θεωρείστε το κλειστό σύστημα  .

Η απόκριση του κλειστού συστήματος σε μία βηματική είσοδο είναι

- [0.5]Υπολογίστε την 2ης τάξης G(s).

- [1.5] Σχεδιάστε ένα ελεγκτή C(s) με τον ελάχιστο αριθμό πόλων και μηδενικών όπως στο θέμα 1.3, έτσι ώστε οι κυρίαρχοι πόλοι του κλειστού συστήματος να έχουν ζ∈0.1 , 0.3 και ωn∈2,3 και το σφάλμα μόνιμης κατάστασης σε μία είσοδο βηματική να είναι μηδέν

ΘΕΜΑ 3ο [2.5 βαθμοί]

Δίνεται το μη γραμμικό σύστημα x.1=x2, 2x.2=ex1+u και το σημείο λειτουργίας x.1=0,x.2=0.

- [0.5] Γραμμικοποιείστε το προαναφερθέν σύστημα και δώστε την γραμμική περιγραφή στο χώρο κατάστασης του συστήματος

- [0.5] Είναι το γραμμικό σύστημα ευσταθές;

- [0.5] Να σχεδιαστεί ελεγκτής ανάδρασης χώρου κατάστασης έτσι ώστε το γραμμικοποιημένο σύστημα να έχει τους πόλους του στο 0 και -1.

- [1.0] Είναι δυνατόν να σχεδιαστεί ελεγκτής ανάδρασης χώρου κατάστασης έτσι ώστε να μην υπάρχει πόλος (του κλειστού γραμμικοποιημένου συστήματος) στο 0;

ΘΕΜΑ 4ο [3.0 βαθμοί]

Έστω σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς G(s)=s(s+1)4.

- [0.5] Έστω ελεγκτής κέρδους, k, μοναδιαίας αρνητικής ανατροφοδότησης . Να υπολογιστούν τα όρια του θετικού k έτσι ώστε το κλειστό σύστημα να παραμένει ευσταθές

- [0.5] Να υπολογιστούν προσεγγιστικά οι 3 κυρίαρχοι πόλοι του κλειστού συστήματος για k=1.71 (π.χ. με τη χρήση Γεωμετρικού Τόπου Ριζών)

- [0.5] Να υπολογιστούν οι πίνακες του χώρου κατάστασης A4X4,B4X1,C1X4, έτσι ώστε

- [0.5] Να σχεδιαστεί ελεγκτής ανάδρασης χώρου κατάστασης, έτσι ώστε οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς  yr(s)να είναι -2,-3,-100,και -1000

- [1.0] Προσεγγίστε την συνάρτηση μεταφοράς του κλειστού συστήματος G(s) από το ερώτημα 4.2 με ένα κυρίαρχο πόλο H(s)=a ss+p1και υπολογίστε το κέρδος του αριθμητή έτσι ώστε το «προσεγγιστικό κλειστό σύστημα» να έχει την ίδια τελική τιμή στην απόκριση του όταν διεγείρεται από μία είσοδο ράμπα.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

1(t)→1s, t 1(t)→1s2, ess|1(t)=11+lims→0G(s)F(s), ess|t 1(t)=1lims→0sG(s)F(s)

Όταν G(s)=ωn2s(s+2ζωn), F(s)=1 η απόκριση του ανωτέρω συστήματος για 0<ζ<1 είναι μια αποσβενυμενη ταλάντωση. Η μέγιστη τιμή της εξόδου του συστήματος είναι Mpeak=(1+e−ζπ1−ζ2)limt→∞y(t). Ο χρόνος στον οποίο το μέγιστο επιτυγχάνεται είναι Tpeak=πωn1−ζ2.

Για ένα σύστημα μοναδιαίας αρνητικής ανατροφοδότησης με n-πόλους και m-μηδενικά ο γεωμετρικός τόπος έχει p-ασύμπτωτες με κέντρο ξ.

ξ=1n−mi=1nπi−j=1mμj, θp=2p+1n−m180° p=0,1,…,(n−m+1)