# Εργαλεία λογισμικού

Περιεχόμενα

SPIM, PCSpim, και xspim

MARS

MIPS SDE-Lite

Λογισμικό σχεδίασης, προσομοίωσης, και σύνθεσης FPGA της Xilinx

# SPIM, PCSpim, και xspim

Ο SPIM είναι ένας αυτόνομος προσομοιωτής που εκτελεί προγράμματα συμβολικής γλώσσας MIPS R2000/R3000. Διαβάζει και εκτελεί αμέσως κώδικα συμβολικής γλώσσας για τον συγκεκριμένο επεξεργαστή (δεν εκτελεί δυαδικά προγράμματα), και επιπλέον διαθέτει αποσφαλματωτή (debugger) και ένα υποτυπώδες σύνολο υπηρεσιών λειτουργικού συστήματος.

Ο SPIM υλοποιεί σχεδόν ολόκληρο το σύνολο εντολών του MIPS (μαζί με τις επεκτάσεις του συμβολομεταφραστή –assembler) για τις εκδόσεις R2000/R3000. Παραλείπει μερικές σύνθετες συγκρίσεις αριθμών κινητής υποδιαστολής και καταστάσεις στρογγυλοποίησης, καθώς και λεπτομέρειες των πινάκων σελίδων του συστήματος μνήμης. Η αρχιτεκτονική του MIPS έχει εξελιχθεί σημαντικά από τότε που κυκλοφόρησε αρχικά ο SPIM (συγκεκριμένα, έγινε η μετάβαση από τα 32 στα 64 bit), πράγμα που σημαίνει ότι ο προσομοιωτής δεν εκτελεί προγράμματα μεταγλωττισμένα για σύγχρονους επεξεργαστές MIPS ή SGI. Οι μεταγλωττιστές MIPS παράγουν επίσης κάποιες οδηγίες συμβολομεταφραστή τις οποίες δεν μπορεί να επεξεργαστεί ο SPIM. Οι οδηγίες αυτές μπορούν να διαγραφούν χωρίς πρόβλημα.

Ο SPIM υλοποιεί τόσο μια απλή διασύνδεση τύπου τερματικού όσο και μια οπτική διασύνδεση με παράθυρα. Στο Unix, το πρόγραμμα spim παρέχει τη διασύνδεση τερματικού, και το πρόγραμμα xspim τη διασύνδεση X-Window. Στα PC, το PCSpim παρέχει διασύνδεση για Windows. Οι υπολογιστές Mac δεν υποστηρίζονται άμεσα, αλλά ο πηγαίος κώδικας Unix/X window μεταγλωττίζεται στο Mac OS X.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον spim από την τοποθεσία Iστού του SPIM.

Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα για τα εκπαιδευτικά βοηθήματα για τον SPIM.

# MARS

Το MARS είναι ένα ελαφρύ, αλληλεπιδραστικό περιβάλλον ανάπτυξης (interactive development environment, IDE) για προγραμματισμό σε συμβολική γλώσσα MIPS, το οποίο προορίζεται για χρήση σε εκπαιδευτικό επίπεδο μαζί με το βιβλίο Οργάνωση και σχεδίαση υπολογιστών: Η διασύνδεση υλικού και λογισμικού των Patterson και Hennessy. Μερικά από τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που έχει το MARS είναι:

- Διασύνδεση χρήστη με γραφικά (GUI) που ελέγχεται με το ποντίκι, καθώς και ενσωματωμένο διορθωτή (editor).

- Εύκολη προσθήκη και αφαίρεση σημείων διακοπής (breakpoints) με τη βοήθεια πλαισίων ελέγχου.

- Εύκολα επεξεργάσιμες τιμές καταχωρητών και μνήμης, παρόμοια με ένα λογιστικό φύλλο.

- Εμφάνιση τιμών σε δεκαεξαδικό ή δεκαδικό σύστημα.

- Κατάσταση λειτουργίας γραμμής διαταγών (command line mode) ώστε οι καθηγητές να ελέγχουν και να αξιολογούν εύκολα πολλά προγράμματα.

- Ορίσματα γραμμής διαταγών (command-line arguments) για τον καθορισμό καταχωρητών και θέσεων μνήμης που θα εμφανιστούν μετά την εκτέλεση του προγράμματος ώστε να ελεγχθεί αν τα περιεχόμενα είναι σωστά.

- Καθορισμός δέσμης ενεργειών (batch) για πολλά προγράμματα στη σειρά.

- Καταχωρητές κινητής υποδιαστολής, συνεπεξεργαστή 1 και συνεπεξεργαστή 0.

- Εκτέλεση σε μεταβλητή ταχύτητα.

- Βοηθητικό «εργαλείο» για τον έλεγχο προσομοιωμένων συσκευών μέσω του MIPS.

- Εργαλείο (tool) είναι ένα πρόγραμμα που εκτελείται σε ξεχωριστό νήμα, αλλά έχει πρόσβαση στα δεδομένα του MARS.

Ένα πρόγραμμα συμβολικής γλώσσας μπορεί να εκτελείται στο MARS και να αλληλεπιδρά με το εργαλείο μέσω εισόδου/εξόδου με απεικόνιση στη μνήμη (memory-mapped I/O). Οποιαδήποτε ψευδοσυσκευή μπορεί να διασυνδεθεί με κώδικα συμβολικής γλώσσας MIPS ή να επεκταθεί σε φυσικές συσκευές ή υλικό.

Μπορείτε να κατεβάσετε το MARS και να βρείτε εκπαιδευτικό υλικό στην τοποθεσία Ιστού του MARS.

# MIPS SDE-Lite

Το MIPS® SDE (Software Development Environment, Περιβάλλον Ανάπτυξης Λογισμικού) είναι ένα σύστημα διασυστημικής ανάπτυξης λογισμικού (cross-development system) για επεξεργαστές με αρχιτεκτονική MIPS. Παράγει κώδικα για φόρτωση και αποθήκευση σε μνήμη ROM για διάφορες πλατφόρμες που βασίζονται σε MIPS, καθώς και πλατφόρμες προσομοιωτών. Προορίζεται για τη δημιουργία και την αποσφαλμάτωση στατικά συνδεδεμένων εφαρμογών ώστε να εκτελούνται σε ενσωματωμένα περιβάλλοντα «γυμνής» ("bare-metal") CPU ή σε ελαφρά λειτουργικά συστήματα.

Το MIPS® SDE-Lite είναι μια δωρεάν έκδοση του MIPS® SDE. Διαφέρει στο ότι (α) δεν έχετε στη διάθεσή σας επαναχρησιμοποιήσιμο πηγαίο κώδικα από τις αποκλειστικές βιβλιοθήκες, και (β) δεν έχετε υποστήριξη χρήστη από την MIPS Technologies, Inc. Μπορείτε να αποκτήσετε αυτά τα πρόσθετα προνόμια αγοράζοντας την πλήρη έκδοση από την MIPS Technologies.

Μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό ακολουθώντας τον εξής σύνδεσμο: https://course.ccs.neu.edu/cs3650/ssl/TEXT-CD/Content/Software/SDElite/clickthru.html

Σε αυτόν τον σύνδεσμο θα βρείτε το λογισμικό τόσο σε έκδοση για Windows όσο και για Linux. Εξάλλου, ο Οδηγός Προγραμματιστή MIPS® SDE (MIPS® SDE Programmer’s Guide), ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ίδια ιστοσελίδα για κατέβασμα, περιέχει αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση.

# Λογισμικό σχεδίασης, προσομοίωσης, και σύνθεσης FPGA της Xilinx

Η Xilinx παρέχει μεγάλη ποικιλία εργαλείων λογισμικού που υποστηρίζουν τη σχεδίαση FPGA. Σε αυτά περιλαμβάνεται το Ενσωματωμένο Περιβάλλον Λογισμικού (Integrated Software Enviroment, ISE) της Xilinx, το ChipScope Pro για αποσφαλμάτωση και επαλήθευση σε πραγματικό χρόνο, και ο προσομοιωτής ModelSim Xilinx Edition III (MXE III) VHDL/Verilog.

Οι εκδόσεις αξιολόγησης (evaluation versions) του ISE και του ChipScope Pro είναι πλήρως λειτουργικές εκδόσεις του λογισμικού σχεδίασης της Xilinx, αλλά με περιορισμό άδειας χρήσης 60 ημερών. Το ISE WebPACK παρέχει εργαλεία σχεδίασης που μπορείτε να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε χωρίς χρονικό περιορισμό, αλλά περιορίζονται σε σχεδίαση FPGA και CPLD χαμηλότερης πυκνότητας. Όλα είναι ιδανικά για το ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα εργαλεία λογισμικού από την τοποθεσία Ιστού της Xilinx: https://www.xilinx.com/products/design-tools/ise-eval.html

Copyright 2009 Elsevier

Μετάφραση στα Ελληνικά: Κώστας Καρανικολός

Επιστημονική επιμέλεια: Δημήτρης Γκιζόπουλος