ΑΣΚΗΣΗ 4
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟΥ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Μέτρηση ηλεκτρικού πεδίου μεταξύ : 
(α) 2 κυλινδρικών αγωγών που προσομοιώνουν την περίπτωση δύο σημειακών φορτίων και (β) μεταξύ δύο επίπεδων αγώγιμων επιφανειών που προσομοιώνουν την περίπτωση επίπεδου πυκνωτή.
ΣΚΟΠΟΣ : Προσδιορισμός ηλεκτρικού πεδίου από τη βαθμίδα δυναμικού.
α) Κατά μήκος δυο σημειακών φορτίων που προσομοιώνονται από κυλινδρικά ηλεκτρόδια.

β) Κατά μήκος δύο επίπεδων παράλληλων αγώγιμων πλακών.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

1. Πλαστικό επίπεδο δοχείο με νερό.

2. Τροφοδοτικό εναλλασόμενης τάσης (μετασχηματιστής).

3. Επίπεδα και κυλινδρικά ηλεκτρόδια.

4. Ψηφιακό βολτόμετρο με ακροδέκτη λεπτής ακίδας.


[image: image1.emf]Πολύμετρο 

Βολτόμετρο

Μετασχηματιστής που 

χρησιμεύει για τροφοτικό τάσης 

1V(εναλλασόμενη)

Κυλιδρικά ηλεκτρόδια που 

προσομοιώνουν σημειακά φορτία

Επίπεδο δοχείο με 

αποσταγμένο νερό

Μιλιμετρέ 

χαρτί

Ηλεκτρόδιο 

λεπτής ακίδας για 

μέτρηση του 

δυναμικού

mA, V, Ωυποδοχή

Αυτόν τον ακροδέκτη 

συνδέουμε όταν θέλουμε 

να μετρήσουμε mA, 

Volt, Ohm

Επιλογή

ac/dc

λειτουργίας

Επιλογέας 

μέτρησης 

δυναμικού, 

κ.ά

comυποδοχή

γείωση την 

συνδέουμε 

πάντα

10 Α υποδοχή 

Αυτήν την 

συνδέουμε όταν 

θέλουμε να 

μετρήσουμε 

μεγάλο 

ηλεκτρικό ρεύμα 

(μέχρι 10 Α)

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ


Σχήμα 1 Πειραματική διάταξη μέτρησης ηλεκτρικού πεδίου στο χώρο μεταξύ δύο ηλεκτροδίων μέσα σε λεκάνη με νερό με τη βοήθεια πολυμέτρου.Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Α1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Τι είναι ηλεκτρικό πεδίο Ε. Είναι ο χώρος όπου όταν εισάγουμε ηλεκτρικό φορτίο q τότε ασκείται από το ηλεκτρικό πεδίο Ε ηλεκτρική δύναμη F=qE. 

[image: image2.emf]+

F

+

=+qΕ

Ε

-

-

F

-

=-qΕ

Η

λ

ε

κ

τ

ρ

ι

κ

έ

ς

 

δ

υ

ν

α

μ

ι

κ

έ

ς

 

γ

ρ

α

μ

μ

έ

ς  

Χώρος όπου υπάρχει 

ηλεκτρικό πεδίο

Αν τοποθετήσω ένα οποιοδήποτε φορτίο (+q ή-q ) 

στο χώρο όπου υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο Ε τότε θα 

ασκηθεί ηλεκτρ. δύναμη :F=(+,-) qE

+


Τι είναι ηλεκτρική δυναμική γραμμή. Είναι η γραμμή όπου σε κάθε σημείο της το ηλεκτρικό πεδίο είναι εφαπτόμενο στη γραμμή. Οι ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές ξεκινούν από τα θετικά φορτία και καταλήγουν στα αρνητικά φορτία. 

[image: image3.emf]ηλεκτρικών δυναμικών γραμμών 

ηλεκτρικών δυναμικών γραμμών 

Θετικά φορτία Q

+

Είναι πηγή

Αρνητικά φορτία Q

-

Είναι εκβολή

Η συνολική ηλεκτρική ροή Φ που πηγάζει από 

θετικό σημειακό φορτίο Q είναι σταθερή.

Σύμφωνα με το νόμο του Gauss η Φ είναι ίση με Q/ε

ο

Φ = +Q/ε

ο

+

Η Φ παριστά αριθμητικάτο συνολικό σταθερό αριθμό 

(Q/ε

ο

) των ηλεκτρικών δυναμικών γραμμών που 

εκρέουν από το φορτίο +Q.

+

...την διαπερνά ηλεκτρική ροή Φπου είναι σταθερή 

ανεξάρτητα από την κλειστή επιφάνεια, γιατί 

αναπαριστά το συνολικό αριθμό των ηλεκτρικών 

δυναμικών γραμμών που εκρέουν από το φορτίο Q.

Δηλ. από θετικά φορτία 

πηγάζουν ηλ. δυναμικές 

γραμμές 

Σε μία οποιαδήποτε 

τυχαία κλειστή επιφάνεια 

που περικλείει φορτίο Q... 

Φ =     E ds = +Q/ε

ο



-

-

Hηλεκτρική ροή Φ που διαπερνά τυχαία 

κλειστή επιφάνεια που περικλείει αρνητικό 

φορτίο -Qείναι σταθερή και ανεξάρτητη από 

τη κλειστή επιφάνεια,  γιατί παριστά το 

συνολικό αριθμό των ηλεκτρικών δυναμικών 

γραμμών που εκρέουν προςτο φορτίο -Q.

Φ =     E ds = +Q/ε

ο





[image: image4.emf]+

-

Οι ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές αρχίζουν από 

θετικά φορτία και καταλήγουν σε αρνητικά φορτία.

Ε

ολ

Ε

+

Ε

-

Σε κάθε σημείο το ηλεκτρικό 

πεδίο Ε

ολ

είναι εφαπτόμενο της 

δυναμικής γραμμής και είναι 

αποτέλεσμα της υπέρθεσης όλων 

των ηλεκτρικών πεδίων των 

φορτίων που υπάρχουν στο χώρο, 

π.χ. του ηλεκτρικού πεδίου Ε

+

θετικού φορτίου και του 

ηλεκτρικού πεδίου Ε

-

αρνητικού 

φορτίου.


Α2. ΝΟΜΟΣ GAUSS


[image: image5.emf]+

-

Hηλεκτρική ροή Φ που διαπερνά τυχαία κλειστή 

επιφάνεια που περικλείει ένα θετκό φορτίο  +Q και ένα ίσο 

αλλά αρνητικό φορτίο -Q(δηλ. συνολικό φορτίο ΣQ=0)

είναι 0 .

Φ = [Q+(-Q)]/ε

ο

=0

...γιατί όσες δυναμικές γραμμές ξεκινούν από το 

+Q που διαπερνούν την κλειστή επιφάνεια 

διαπερνούν και πάλι την επιφάνεια αυτή 

εκβάλλοντας πίσω στο -Q.

Ε cosθ dS

Φ = 

=  Q/ε

ο

Η ηλεκτρική ροή διαμέσου οποιασδήποτε κλειστής

μαθηματικής επιφάνειας που περικλείει συνολικό 

φορτίο Q είναισταθερή:  Φ = Q/ε

ο

  

Φ =      

Ε

(r)  d

S

= 

  

Τυχαία κλειστή 

επιφάνεια

ε

ο

Q

+

Νόμος Gauss

Αυτό συμβαίνει γιατί Φ είναι ο συνολικός σταθερός 

αριθμός των ηλεκτρ. δυν. γραμμών που πηγάζουν ή 

εκβάλουν από τα φορτία που περικλείονται μέσα στην 

κλειστή επιφάνεια

(1)

Ε

(r)

d

S

Το παρακάτω κλειστό επιφανειακό ολοκλήρωμα είναι 

σταθερό και ανεξάρτητο από την κλειστή επιφάνεια 


Α3. ΕΥΡΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ TOY GAUSS
Όταν το ηλεκτρικό πεδίο κάποιας κατανομής φορτίου εμφανίζει κάποιο είδος συμμετρίας, τότε και μόνο τότε μπορούμε να εφαρμόσουμε το νόμο του Gauss για να βρούμε το ηλεκτρικό πεδίο, όπως στα παρακάτω παραδείγματα.
Ηλεκτρικό πεδίο σημειακού φορτίου


[image: image6.emf]Γύρω από σημειακό φορτίο Q το 

ηλεκτρικό πεδίο Ε(r) είναι σταθερό σε 

μέτρο επάνω σε σφαιρική επιφάνεια, 

ακτίνας R,τότε λέμε ότι έχουμε 

σφαιρική συμμετρία

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

+

Ε(r)cosθ dS

=  Q/ε

ο



Ε(r)dS

  

=  

dS



=  

Ε(r)

4πr

2

= Ε(r) 4πr

2 Ε(r)4πr

2

=  Q/ε

ο

Ε(r)= (1/4πε

ο

)  Q/r

2

πάντα Ε   ds

Σφαίρα

Σφαίρα

Σφαίρα

όπως προβλέπειο νόμος του Coulomb

Δηλ. το Ε είναι ανάλογο του Q/r

2

Φ =      Ε(r)  dS= 

  

επιφάνεια της 

σφαίρας

ε

ο

Q

Εφαρμόζουμε το νόμο του Gaussγια τη 

σφαίρα με κέντρο το φορτίο Qκαι ακτίνα r 

(2)

ds

ds

ds

ds

 
Ηλεκτρικό πεδίο μεγάλης ομοιόμορφα φορτισμένης κυλινδρικής επιφάνειας


[image: image7.emf]Ε

Ε

Ε

Ε     ds

Ε    ds

γιατί

ds

ds

ds

Ε

ds

Ε

ds

Ε

ds

Κύλινδρος ακτίνας x καιμεγάλου μήκους 

έχει στην κυλινδρική επιφάνεια ομοιόμορφο 

φορτίο με επιφανειακή πυκνότητα σ=Q/Α 

Το ηλεκτρικό πεδίο ομοιόμορφα φορτισμένης  κυλινδρικής 

επιφάνειας μεγάλου μήκους είναι ανάλογο του 1/r

x

r

Εφαρμόζουμε το νόμο του Gaussστη κυλινδρική 

επιφάνεια κυλίνδρου ακτίνας r>x και ύψους h,

που περιέχει το φορτισμένο κύλινδρο,

Φ =      Ε(r)  dS= 

  

κύλινδρο

ε

ο

Q

ενγκλεισμένο

Σε τυχαία 

κυλινδρική επιφάνεια 

κυλίνδρου ακτίνας 

r>x ,που περιέχει το φορτισμένο κύλινδρο,

το ηλεκτρικό πεδίο 

Ε

(r) είναι σταθερό σε μέτρο επάνω 

σε αυτή, τότε λέμε ότι έχουμε ηλεκτρικό πεδίο με 

κυλινδρική συμμετρία

Ε(r) ds= 

  

κύλινδρο

Ε(r)ds+ 

  

Κυλινδρική 

επιφάνεια

Ε(r) ds=  E(r) ds = E(r)(2π r h)

  

Κυκλικές οριζόντιες 

επιφάνειες

0  

cosθ = 0

cosθ = 1

  

Κυλινδρική 

επιφάνεια

Φ= E(r)(2π r h)= Q

ενγκλεισμένο

/ε

ο

E(r) =

σ x

E(r)= 1/(2π ε

ο

)(σ 2πx h)/(hr)

1

ε

o

r

Q

ενγκλεισμένο

= σ S

Κυλινδρική επιφ.

= σ (2πx h)

(3)

Είναι το φορτίο στη 

φορτισμένη κυλινδρική 

επιφάνεια που τέμνει ο 

εξωτερικός κύλινδρος

Q

ενγκλεισμένο


Ηλεκτρικό πεδίο μεγάλης ομοιόμορφα φορτισμένης επίπεδης πλάκας

[image: image8.emf]Επίπεδη πλάκα που είναι 

ομοιόμορφα φορτισμένη με 

επιφανειακή πυκνότητα 

φορτίου 

Ε

Ε

Ε

Ε

σ=Q/Α

+

+

Ε

ds

+

+

+

...δημιουργεί στο γύρω χώρο 

ηλεκτρικό πεδίο Ε(r) που είναι σταθερό 

επάνω σε επίπεδα παράλληλα στην 

φορτισμένη επιφάνεια...

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+ +

+

+ +

+

+

+

Ε

Ε

Ε

Ε

...τότε λέμε ότι έχουμε ηλεκτρικό 

πεδίο με επιφανειακή συμμετρία

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Εφαρμόζουμε το νόμο του Gaussσε κυλινδρική 

επιφάνεια που τέμνει τη φορτισμένη επιφάνεια 

όπως στο διπλανό σχήμα 

+

+

+

+

+

z

z

+

Ε

ds

Φ =      Ε(r)  dS= 

  

κύλινδρο

ε

ο

Q

ενγκλεισμένο

Φ = Ε(z) ds= 

  

κύλινδρο

Ε(z)ds+ 

  

Κυλινδρική 

επιφάνεια

Ε(z) ds=  E(z) ds = E(z)(2Α) = Q

ενγκλεισμένο

/ε

ο

  

Κυκλικές οριζόντιες 

επιφάνειες

  

Κυλινδρική 

επιφάνεια

0  

ds

Ε

Ε     ds

cosθ = 0

Ε    ds

cosθ = 1

Ε    ds

Ε     ds

E(z) = (σ Α)/(2Αε

ο

)

E(z) = σ/(2ε

ο

)

Το ηλεκτρικό πεδίο μεγάλης επίπεδης φορτισμένης πλάκας 

είναι κάθετο στη πλάκα και ανεξάρτητο της απόστασης z

Q

ενγκλεισμένο

Είναι το φορτίο στη 

φορτισμένη πλάκα 

που υπάρχει μέσα 

στο κύκλο που 

τέμνει ο κύλινδρος.

(4)


Επομένως, το ηλεκτρικό πεδίο μιάς μεγάλης και ομοιόμορφα φορτισμένης θετικής ή αρνητικής πλάκας είναι ομογενές και είναι όπως σχεδιάζεται παρακάτω : 


[image: image9.emf]+

+

+

+

+

+

-

- -

- -

-

Ηλεκτρικό πεδίο θετικά 

φορτισμένης πλάκας

Ηλεκτρικό πεδίο αρνητικά 

φορτισμένης πλάκας

E

+

(z) = σ/(2ε

ο

)

E

-

(z) = -σ/(2ε

ο

)


Όταν τοποθετήσουμε τις παραπάνω πλάκες σε μια σχετικά μικρή απόσταση d τότε παίρνουμε τον επίπεδο πυκνωτή ο οποίος έχει ηλεκτρικό πεδίο που προκύπτει από την επαλληλία των δύο παραπάνω ηλεκτρικών πεδίων.

Α4. ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ 

Είναι δυο επίπεδες, ομοιόμορφα και αντίθετα φορτισμένες πλάκες τοποθετημένες σε απόσταση d, πολύ μικρότερη από το μήκος L των πλευρών των πλακών (d<<L).


[image: image10.emf]+

+

+

+

+ +

-

- -

- -

-

+

+ +

+ +

+

-

-

-

-

-

-

E

+

(z) + E

-

(z)= 

=2σ/(2ε

ο

)=σ/ε

ο

E

+

(z) + E

-

(z)= 0

E

+

(z) + E

-

(z)= 0

E=σ/ε

ο

=(Q/A)/ε

ο

E=0

E=0

Στον εξωτερικό χώρο των πλακών τα Ε

+

και Ε

-

είναι αντίθετα και αλληλοαναιρούνται 

Στον εσωτερικό χώρο μεταξύ 

των πλακών τα Ε

+

και Ε

-

είναι 

παράλληλα και προστίθενται 

E =(V

1

-V

2

)/d = ΔV/d = (Q/A)/ε

ο

d

d

V

1

V

2

όπουV

1

και V

2

τα δυναμικά της κάθε πλάκας

Mια θετικά (+Q) και μια αρνητικά (-Q) φορτισμένη πλάκα τοποθετημένεςσε μια μιικρή σχετικά απόσταση d

(4)

L


Α5. ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Τι είναι δυναμικό V(r) σε μια τυχαία θέση r του ηλεκτρικού πεδίου Ε. 
Είναι η δυναμική ενέργεια U(r) του πεδίου στη θέση r ανά μονάδα φορτίου Cb (Coulomb) V(r)=U(r)/q, όπου q το φορτίο που έχει τοποθετηθεί στη θέση r και έχει μονάδα μέτρησης  1Volt (V) δηλ. 1V=1J/Cb
Τι σημαίνει πρακτικά πως ένα σημείο Α ενός ηλεκτρικού πεδίου έχει τάση 5Volt (V). Σημαίνει πως  για να φέρω ένα θετικό φορτίο ενός Coulomb (Q=+1C) στο σημείο Α από πολύ μακριά (άπειρο), όπου δεν υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο και η δυναμική ενέργεια είναι μηδέν, θα καταναλώσω ενέργεια W=1 J (Joule) για να υπερνικήσω την απωστική ηλεκτρική δύναμη του ηλεκτρικού πεδίου


[image: image11.emf]+

+

A

F

πεδίου

Q=1C

...από ένα μακρινό σημείο Μ (άπειρο) όπου...

F

πεδίου

=0

...στο τελικό 

σημείο Αόπου V = 1 Volt

Μεταφέροντας ένα θετικό φορτίο Q=1C…

...υπερνικώντας την ηλεκτρική άπωση του πεδίου  F

πεδίου

.

...καταναλώνουμε ενέργεια W=5 J...

M

+

.

Τι είναι διαφορά δυναμικού ΔV(r12) μεταξύ δύο θέσεων r1 και r2 ενός ηλεκτρικού πεδίου. 
Είναι η διαφορά δυναμικού των δυναμικών V1 και V2 μεταξύ των δύο θεσεων, δηλ η διαφορά δυναμικής ενέργειας ανά μονάδα φορτίου ΔU(r12)/q μεταξύ των δύο θέσεων  :

ΔV(r12)= V(r1)-ΔV(r2)=U(r1)/q-U(r2)/q= ΔU(r12)/q
Πρακτικά μετρώ συνήθως διαφορές δυναμικού ΔV. 
Διαφορές δυναμικού εφαρμόζονται στα άκρα ενός κυκλώματος με τη βοήθεια μια μπαταρίας ή ενός τροφοδοτικού. Αυτή διαφορά δυναμικού δημιουργεί διαφορά δυναμικής ενέργειας, η οποία αναγκάζει τα ελεύθερα ηλεκτρόνια των αγωγών να κινηθούν μέσα στο κύκλωμα ώστε να ελαττώσουν την ενέργειά τους και έτσι τη περίσεια ενέργειας την προσφέρουν (καταναλώνεται) στο κύκλωμα (π.χ. σα θερμότητα, για να λειτουργήσει ένας ηλεκτρικός κινητήρας και να παράγει μηχανικό έργο, να ανάψει ένα φως, να φορτίστεί μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία κ.ά.).
Τι σημαίνει πρακτικά πως ένα ηλεκτρικό κύκλωμα που περιλαμβάνει μια ηλεκτρική συσκευή η οποία για να λειτουργήσει διαρρεόμενη από ρεύμα Ι = 1 mA χρειάζεται μπαταρία 1.5 V. 

Σημαίνει πως η μπαταρία θα καταναλώσει ενέργεια W=1.5 J για να μεταφερθεί με τη μορφή ηλεκτρικού ρεύματος, I = 1 mA, μέσα στο κύκλωμα συνολικό φορτίο Q=1 C μέσα σε συνολικό χρόνο Δt=Q/I=1C/(1mA)=1000 s, που προκύπτει απο τη σχέση Ι=Q/Δt, όπως φαίνεται σχηματικά παρακάτω: 


[image: image12.emf]+

-

ΔV = 1.5Volt

...τότε η μπαταρία καταναλώνει ενέργεια 

W=1.5 Jγια να μετακινήσει ηλεκτρόνια 

από το –στο + της μπαταρίας συνολικού 

(αρνητικού) φορτίου Q=1C διαμέσου του 

κυκλώματος της ηλεκτρικής συσκευής σε 

χρόνο Δt=1C/I=1C/1mA=1000s.

Ι= Q/Δt

Η ενέργεια W=1.5 J της 

μπαταρίας καταναλώνεται 

πρακτικά για να λειτουργήσει 

η ηλεκτρική συσκευή.

Το κύκλωμα διαρρέεται 

από ρεύμα Ι=1mΑ 

Όταν συνδέουμε 

μπαταρία 1.5 V...

….σε μια 

ηλεκτρική συσκευή, ...


Μέτρηση ηλεκτρικού πεδίου από τη βαθμίδα δυναμικού 


[image: image13.emf]E=F

πεδίου

/q = - = -

dU/q

dr

dV

dr

E = -

dV

dr

άρα

Δηλ. η αρνητικήπαράγωγος (βαθμίδα) 

του δυναμικού V ως προς τη μετατόπιση r 

μας παρέχει την ένταση του ηλεκτρ. 

πεδίου Ε 

Αυτό σημαίνει πως το διάνυσμα του Ε έχει διεύθυνση και φορά 

προς την κατεύθυνση που ελαττώνεται το δυναμικόdV<0. 

Επομένως αν μετράμε τη διαφορά δυναμικού ΔV, Π.χ. με ένα 

βολτόμετρο

,

κατά μήκος μιας μικρής διαδρομής Δr,τότε το ηλεκτρικό 

πεδίο 

E

r

κατά τη διεύθυνση rθα δίνεται από τοαρνητικό πηλίκο  :

E

r

= -

ΔV

Δr

το οποίο μετριέται σε 

μονάδες V/cm ή V/m.

dU

dr

F

πεδίου

= -

Γνωρίζω ότι:

σε συντηρητικό πεδίο, όπως είναι το 

ηλεκτρικό πεδίο, η δύναμη του πεδίου 

δίδεται από την αρνητική παράγωγο της 

δυναμικής ενέργειας 

U(r+dr)

U(r)

0<dw=F

πεδίου

dr = -dU

η παράγωγος αυτή είναι δε γνωστή σα :

Η παραπάνω βαθμίδα δυναμικής ενέργειας  εκφράζει το 

γεγονός πως η δύναμη του (ηλεκτρικού) πεδίου 

F

πεδίου

μπορεί να παράγει έργο dw:

….μεταφέροντας αυθόρμητα(δηλ. χωρίς να 

καταναλώσουμε εμείς κάποια ενέργεια)ένα 

σώμα (φορτίο)από τη θέση rμε υψηλή 

δυναμική ενέργεια U(r) στη θέση (r+dr)με 

χαμηλότερη δυναμική ενέργεια U(r+dr), 

ελαττώνoντας έτσι την ενέργειά του κατά 

dU<0, ώστενα είναι -dU>0

F

πεδίου

E=F

Πεδίου

/q

U(

r

+d

r

)<U(

r

)

r

r

+d

r

d

r

βαθμίδα της δυναμικής ενέργειας.

Από τον ορισμό του 

ηλεκτρικού πεδίου :

καταλήγω:

(5)

(6)

+

O


Η σχέση (6) είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί δείνει τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε  το ηλεκτρικό πεδίο με τη βοήθεια ενός απλού βολτομέτρου. Σε αυτή ακριβώς την ιδέα βασίζεται η μεθοδολογία της άσκησης αυτής. 

Α6. ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Όταν τοποθετήσουμε ηλεκτρόδια μέσα σε νερό και εφαρμόσουμε μια συνεχή τάση σε αυτά, τότε δημιουργείται κάποιο ηλεκτρικό πεδίο Ε, με το οποίο θετικά ιόντα του νερού έλκονται από το αρνητικό ηλεκτρόδιο και αρνητικά ιόντα του νερού έλκονται από το θετικό ηλεκτρόδιο. Από αυτές τις κινήσεις των ιόντων παράγεται ένα μικρό ηλεκτρικό ρεύμα μέσα στο νερό και εμφανίζεται πτώση τάσεως ΔV στο δοχείο με το νερό και στο χώρο ανάμεσα στα ηλεκτρόδια. 
Με τη βοήθεια ενός βολτομέτρου (πολύμετρο) μετρούμε την πτώση τάσεως ΔV ανάμεσα σε γειτονικά σημεία που απέχουν μικρή απόσταση Δx μεταξύ τους και έτσι μπορούμε να υπολογίζουμε το ηλεκτρικό πεδίο στην διεύθυνση του x από τη βαθμίδα δυναμικού  Εx=-ΔV/Δx.
Όμως όταν εφαρμόζουμε συνεχή (dc) τάση τροφοδοσίας στα ηλεκτρόδια, τότε παρατηρούμε πως η πτώση τάσεως ΔV που μετρούμε με το βολτόμετρο (Βλέπε Σχήμα 1) όταν η ακίδα ευρίσκεται σεκάποια θέση μέσα στο νερό, αλλάζει συνεχώς με την πάροδο του χρόνου, πιθανότατα από συγκέντρωση ιόντων γύρω από την ακίδα. Το πρόβλημα αυτό δεν υπάρχει όταν εφαρμόζουμε εναλλασσόμενη (ac) τάση στα ηλεκτρόδια, γιατί με τη γρήγορη εναλλαγή της πολικότητας της τάσης δεν προλαβαίνουν να συσσωρευτούν. Έτσι η μετρούμενη ΔV είναι σταθερή με το χρόνο και έτσι μπορεί να μετρηθεί εύκολα. 
Έχοντας μελετήσει όλα τα παραπάνω θα συνεχίσετε να συμπληρώσετε την αναφορά της άσκησης κατεβάζοντας το αρχείο Συμπλήρωση Αναφοράς Άσκησης 4 και παρακολουθώντας τα αντίστοιχα video.
Στις επόμενες σελίδες υπάρχουν τα 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΚHΣΗΣ 4
με τα οποία θα συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας και τα συπεράσματά σας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ

	ΠΙΝΑΚΑΣ Ι  


Δx=0.5 cm
i
xi
(cm)

V(xi) (V)

xμέσο = xi+0.25

(cm)

ΔV(xμέσο)=

=Vi+1-Vi
(V)

Ex=
[image: image14.wmf]x

D

D

V

(V/cm)
Ex/Emax
1

1.5

0.154

1.75

0.078

0.68421

2

2.0

0.193

2.25

0.074

0.64912

3

2.5

0.23

2.75

0.074

0.64912

4

3.0

0.267

3.25

0.062

0.54386

5

3.5

0.298

3.75

0.054

0.47368

6

4.0

0.325

4.25

0.06

0.52632

7

4.5

0.355

4.75

0.048

0.42105

8

5.0

0.379

5.25

0.06

0.52632

9

5.5

0.409

5.75

0.048

0.42105

10

6.0

0.433

6.25

0.048

0.42105

11

6.5

0.457

6.75

0.052

0.45614

12

7.0

0.483

7.25

0.048

0.42105

13

7.5

0.507

7.75

0.056

0.49123

14

8.0

0.535

8.25

0.042

0.36842

15

8.5

0.556

8.75

0.052

0.45614

16

9.0

0.582

9.25

0.046

0.40351

17

9.5

0.605

9.75

0.05

0.4386

18

10.0

0.63

10.25

0.048

0.42105

19

10.5

0.654

10.75

0.052

0.45614

20

11.0

0.68

11.25

0.064

0.5614

21

11.5

0.712

11.75

0.052

0.45614

22

12.0

0.738

12.25

0.068

0.59649

23

12.5

0.772

12.75

0.06

0.52632

24

13.0

0.802

13.25

0.104

0.91228

25

13.5

0.854

13.75

0.07

0.61404

26

14.0

0.889

14.25

0.114

1

27

14.5

0.946

-------

------

------

------





[image: image15.wmf]0

2

4

6

8

10

12

14

16

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1/x

2

+1/(16-x)

2

1/(16-x)

2

1/x

2

 

 

1/x+1/(16-x)

1/(16-x)

1/x norm

xìÝóï

1/x


Παρατηρώ πως τα πειραματικά αποτελέσματα του Ε μεταξύ των 2 κυλινδρικών ηλεκτροδίων συμφωνούν περισσότερο καλά με τη μεταβολή του Ε σύμφωνα με το νόμο 1/απόσταση (1/x) και όχι με το νόμο 1/(απόσταση)2 (1/x2). Αυτό είναι ακριβώς που περιμένουμε από το ηλεκτρικό πεδίο ομοιόμορφα φορτισμένης κυλινδρικής επιφάνειας σύμφωνα με τη σχέση (3). 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙI
Δυναμικό κατά μήκος ΑΑ΄
Δx=0.5 cm
	i
	xi
(cm)


	V(xi) (V)
	xμέσο = xi+0.25

(cm)
	ΔV(xμέσο)=

=Vi+1-Vi
(V)
	Ex=
[image: image16.wmf]x

D

D

V

(V/cm)

	1
	0.5
	0.294
	0.75
	
	0.096

	2
	1.0
	0.342
	1.25
	
	0.118

	3
	1.5
	0.401
	1.75
	
	0.126

	4
	2.0
	0.464
	2.25
	
	0.114

	5
	2.5
	0.521
	2.75
	
	0.098

	6
	3.0
	0.57
	3.25
	
	0.114

	7
	3.5
	0.627
	3.75
	
	-------


ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ
Δυναμικό κατά μήκος ΒΒ΄
Δx=0.5 cm
	i
	xi
(cm)


	V(xi) (V)
	xμέσο = xi+0.25

(cm)
	ΔV(xμέσο)=

=Vi+1-Vi
(V)
	Ex=
[image: image17.wmf]x

D

D

V

(V/cm)

	1
	0.5
	0.291
	0.75
	
	0.108

	2
	1.0
	0.345
	1.25
	
	0.126

	3
	1.5
	0.408
	1.75
	
	0.12

	4
	2.0
	0.468
	2.25
	
	0.12

	5
	2.5
	0.528
	2.75
	
	0.112

	6
	3.0
	0.584
	3.25
	
	0.122

	7
	3.5
	0.645
	3.75
	
	


ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV
Δυναμικό κατά μήκος ΓΓ΄
 Δx=0.5 cm
	i
	xi
(cm)


	V(xi) (V)
	xμέσο = xi+0.25

(cm)
	ΔV(xμέσο)=

=Vi+1-Vi
(V)
	Ex=
[image: image18.wmf]x

D

D

V

(V/cm)

	1
	0.5
	0.273
	0.75
	
	0.096

	2
	1.0
	0.321
	1.25
	
	0.104

	3
	1.5
	0.373
	1.75
	
	0.114

	4
	2.0
	0.43
	2.25
	
	0.106

	5
	2.5
	0.483
	2.75
	
	0.116

	6
	3.0
	0.541
	3.25
	
	0.124

	7
	3.5
	0.603
	3.75
	
	



[image: image19.wmf]0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

Å=ÄV

ðëáêþí

=0.245 V/cm

Å=ÄV/Äx (V/cm)

ÄÅ=0.01 V/cm

Å

ìÝóï

=0.11 V/cm

 

 

x (cm)


Παρατηρώ πως τα πειραματικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού πεδίου Ε μεταξύ των 2 επίπεδων πλακών που προσομοιώνουν τους επίπεδους οπλισμούς επίπεδου πυκνωτή συμφωνούν αρκετά καλά μεταξύ τους μέσα στο πειραματικό σφάλμα ΔΕ = 0.01 V/cm, δίνοντας ένα Εμέσο = 0.11 V/cm. 
Η παραπάνω τιμή Εμέσο = 0.11 V/cm  είναι μικρότερη από το :

Ε=ΔVπλακών/d=(0.98 V)/4.0 cm)=0.25 V/cm. 
Η διαφορά αυτή θα πρέπει να οφείλεται στην επιπλέων πτώση τάσεως ΔVεπαφής μεταξύ του νερού και των επίπεδων ηλεκτροδίων εμφανίζοντας την λεγόμενη αντίσταση επαφής Rεπαφής.
8

_1651319319.vsd
Επίπεδη πλάκα που είναι ομοιόμορφα φορτισμένη με επιφανειακή πυκνότητα φορτίου 



_1651319323.vsd
+


-


ΔV = 1.5 Volt



_1651319325.unknown

_1651319327.unknown

_1651319329.unknown

_1651319330.bin

_1651319328.unknown

_1651319326.bin

_1651319324.vsd
Από τον ορισμό του ηλεκτρικού πεδίου :



_1651319321.vsd
+


+


+


+


+


+


-


-


-


-


-


-


+


+


+


+


+


+


-


-


-


-


-


-


E+(z) + E-(z) = =2σ/(2εο)=σ/εο



_1651319322.vsd
+


+


A



_1651319320.vsd
+


+


+


+


+


+


-


-


-


-


-


-


Ηλεκτρικό πεδίο θετικά φορτισμένης πλάκας



_1651319315.vsd
+


-


Οι ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές αρχίζουν από θετικά φορτία και καταλήγουν σε αρνητικά φορτία.


Εολ



_1651319317.vsd
Γύρω από σημειακό φορτίο Q το ηλεκτρικό πεδίο Ε(r) είναι σταθερό σε μέτρο επάνω σε σφαιρική επιφάνεια, ακτίνας R, τότε λέμε ότι έχουμε 
σφαιρική συμμετρία 



_1651319318.vsd
Κύλινδρος ακτίνας x και μεγάλου μήκους έχει στην κυλινδρική επιφάνεια ομοιόμορφο φορτίο με επιφανειακή πυκνότητα σ=Q/Α 



_1651319316.vsd
+


-


H ηλεκτρική ροή Φ που διαπερνά τυχαία κλειστή επιφάνεια που περικλείει ένα θετκό φορτίο +Q και ένα ίσο αλλά αρνητικό φορτίο -Q (δηλ. συνολικό φορτίο ΣQ=0) 
είναι 0 .



_1651319313.vsd
+


F+=+qΕ



_1651319314.vsd
+


Η συνολική ηλεκτρική ροή Φ που πηγάζει από θετικό σημειακό φορτίο Q είναι σταθερή. 

Σύμφωνα με το νόμο του Gauss η Φ είναι ίση με Q/εο 



_1651319312.vsd
Πολύμετρο Βολτόμετρο



