Πρόβλημα 1

Μία μορφή της σιγμοειδούς συνάρτησης ορίζεται ως εξής:   φu=11+exp⁡(-au)  . Η συνάρτηση αυτή κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 0 και 1. Δείξτε ότι η παράγωγος φu ως προς το u δίνεται από τον παρακάτω τύπο:  φ'u= dφdu=aφu[1-φu] . Ποιά η τιμή της παραγώγου για u=0 ;

Λύση

φu=11+exp⁡(-au)

φ'u= ddx 11+exp-au      * (1), (2), (3)     -11+ exp(-au)2 · (-a) · exp⁡(-au) =

= a · 11+exp⁡(-au)  · 1-1+exp⁡(-au)1+exp⁡(-au)   (1-1+a=a)

=  a · 11+exp⁡(-au)   ·  1+exp-au1+exp-au -  11+exp-au = aφu[1-φu]

Για u=0 :

φ0=11+exp⁡(0)  = 11+1 = 12

φ'u = a · 12  ·  1-12 = α4

,

Πρόβλημα 2

Βρείτε τον αριθμό των συνάψεων για τα παρακάτω δίκτυα:

- Ένα πλήρως διασυνδεδεμένο εμπρός τροφοδότησης δίκτυο με 10 νευρώνες εισόδου, ένα επίπεδο με  4 κρυφούς νευρώνες και 2 νευρώνες εξόδου.

- Ένα εμπρός τροφοδότησης δίκτυο με 10 νευρώνες εισόδου, ένα επίπεδο με  4 κρυφούς νευρώνες και 2 νευρώνες εξόδου, όπου κάθε νευρώνας του κρυφού επιπέδου δέχεται είσοδο από 6 νευρώνες εισόδου και κάθε νευρώνας εξόδου δέχεται είσοδο από 3 νευρώνες του κρυφού επιπέδου.

Λύση

1.

Πλήρως συνδεδεμένο εμπρός τροφοδότηση δίκτυο :

α) Όλοι οι νευρώνες εισόδου τροφοδοτούν τους νευρώνες στο κρυφό επίπεδο

β) Όλοι οι νευρώνες στο κρυφό επίπεδο τροφοδοτούν όλους τους νευρώνες   εξόδου

γ) Δεν υπάρχει ανάδραση

Από τα παραπάνω έχουμε:

Από (α) 10 · 4 = 40 συνάψεις

Από (β) 4 · 2 = 8  συνάψεις

Άρα έχουμε σύνολο 48 συνάψεις

2.

(α) Κάθε νευρώνας του κρυφού επιπέδου δέχεται είσοδο από 6 νευρώνες επιπέδου άρα

4 · 6 = 24 συνάψεις

(β) Κάθε νευρώνας εξόδου δέχεται είσοδο από 3 νευρώνες κρυφού επιπέδου άρα 2 · 3 =6 συνάψεις

Συνεπώς, από (α) και (β) έχουμε 24+6=30 συνάψεις

Πρόβλημα 3

Ένας νευρώνας j δέχεται είσοδο από 4 άλλους νευρώνες των οποίων τα επίπεδα ενεργοποίησης είναι 10, -20, 4 και –2. τα αντίστοιχα συναπτικά βάρη του νευρώνα j είναι 0.8, 0.2, -1.0 και –0.9. Υπολογίστε την έξοδο του νευρώνα j καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις:

- Ο νευρώνας είναι γραμμικός.

- Ο νευρώνας ακολουθεί το McCulloch-Pitts μοντέλο.

- Ο νευρώνας έχει ως συνάρτηση ενεργοποίησης τη σιγμοειδή .

Λύση

X0 = -1			Wj0 = 0

X1 =  10 			Wj0 = 0.8

X2 = -20			Wj0 = 0.2

X3 =  4			Wj0 = -1.0

X4 = -2			Wj0 = -0.9

1. 	Γραμμικός:                 φ(u) = u                      άρα  yi = 1.8

2. 	McCulloch – Pits:          άρα   yi = 1

3. Σιγμοειδή συνάρτηση ενεργοποίησης:

άρα