Ενότητα: 	    Στερεά και Ρευστοστερεά Κλίνη

Διδάσκοντες: Χρηστάκης Α. Παρασκευά, Αναπληρωτής Καθηγητής

Δημ. Ν. Σπαρτινός,  Λέκτορας

Τμήμα: 	Χημικών Μηχανικών

Άδειες Χρήσης

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons, Αναφορά, Απαγόρευση  Εμπορικής Χρήσης,  Απαγόρευση Παράγωγων Έργων.

Χρηματοδότηση

- Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

- Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.

- Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εργαστηριακή Άσκηση

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΣΤΕΡΕΑ ΚΛΙΝΗ

## Γενικά

Η ροή ρευστών μέσα από πορώδη κλίνη συναντάται στη φύση αλλά και σε πολλές διατάξεις με τεχνολογικό ενδιαφέρον. Παραδείγματα είναι η διήθηση, η ροή νερού, πετρελαίου ή/και άλλων ρευστών μέσα στη γή, κλπ. Σε όλες αυτές τις εφαρμογές πρέπει να σχετίζεται η πτώση πίεσης κατά μήκος της κλίνης με την ογκομετρική παροχή μέσα από αυτή την κλίνη. Υπάρχουν δύο κατηγορίες κλινών. Η στερεά ή μόνιμη κλίνη και η ρευστοστερεά κλίνη.

Στερεά κλίνη (fixed bed) είναι μια κλίνη με σταθερό πληρωτικό υλικό από σωματίδια διαφόρων κοκκομετριών ( κόκκοι άμμου, ανθρακίτη, ενεργού άνθρακα κ.λ.π.) και βρίσκει εφαρμογή στη διήθηση νερού, στην προσρόφηση, στις καταλυτικές αντιδράσεις και γενικά σε διεργασίες διαχωρισμού σωματιδίων, μεταφοράς μάζας και θερμότητας. Μέσα από τη κλίνει ρέει κάποιο ρευστό.

Ρευστοστερεά κλίνη (fluidized bed). Μια στερεά κλίνη μπορεί κάτω από ορισμένες συνθήκες να ρευστοποιηθεί, εάν το επιτρέπει ο σχεδιασμός των χώρων μέσα στον οποίο βρίσκονται τα σωματίδια και οι λειτουργικές παράμετροι. Ρευστοποιημένη κλίνη ονομάζεται μια κλίνη σωματιδίων, τα οποία κινούνται τυχαία και ασταμάτητα μέσα στην κλίνη με τη βοήθεια μιας ρευστής φάσης. Για να πραγματοποιηθεί αυτό πρέπει η ταχύτητα του ρευστού είναι αντίθετη από την επιτάχυνση της βαρύτητας και να είναι μεγαλύτερη από κάποια τιμή.

Οι ρευστοποιημένες κλίνες χρησιμοποιούνται πολύ στις χημικές βιομηχανίες. Ειδικότερα χρησιμοποιούνται στις Φυσικές Διεργασίες (ανάμειξη, θέρμανση ή ξήρανση των σωματιδίων), στις Χημικές Διεργασίες (καταλυτικές, χημικές αντιδράσεις όπως η διάσπαση υψηλών κλασμάτων πετρελαίου για την παρασκευή χαμηλοτέρων) και στην Μεταλλουργία (φρύξη, εναλλαγή θερμότητας). Τα πλεονεκτήματα των ρευστοποιημένων κλινών είναι α) η σημαντικά μικρότερη πτώση πίεσης σε σχέση με μια στερεά κλίνη που λειτουργεί στις ίδιες συνθήκες και με τα ίδια σωματίδια β) οι ισοθερμοκρασιακές συνθήκες λειτουργίας γ) οι μεγάλοι συντελεστές μεταφοράς μάζας και θερμότητας. Ένα μειονέκτημα των ρευστοποιημένων κλινών είναι ο δύσκολος σχεδιασμός τέτοιων κλινών!

Οι ρευστοποιημένες κλίνες προτιμούνται για διεργασίες με σωματίδια μικρού σχετικά μεγέθους, όπου οι σταθερές κλίνες παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες λόγω αυξημένης πτώσης πίεσης και χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας. Η ρευστοποίηση εφαρμόζεται σε σωματίδια διαφόρων μεγεθών με προτίμηση στην περιοχή μεγέθους 10-200 μm.

Τα πληρωτικά υλικά μπορεί να έχουν σχήμα σφαιρικό, κυλινδρικό, ή διάφορα άλλα σχήματα που έχει βρεθεί ότι επιτυγχάνουν καλύτερη επαφή στερεού και ρευστού (Σαραβάκος, 1979, McCabe et al., 1985). Συνήθως υποτίθεται ότι τα πληρωτικά υλικά είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα και ότι δεν δημιουργούνται “δίαυλοι” μέσα από τους οποίους μπορεί να περάσει το ρευστό ευκολότερα (αυτό δεν είναι πάντα αλήθεια). Επίσης η διάμετρος των πληρωτικών είναι πάντα σημαντικά μικρότερη από τη διάμετρο του δοχείου στο οποίο βρίσκονται.

Θεωρία για Σταθερές Κλίνες

Γενικά υπάρχουν δύο “σχολές ή μέθοδοι” για τη μελέτη της πτώσης πίεσης μέσα από σταθερή κλίνη. Στην πρώτη μέθοδο η σταθερή κλίνη θεωρείται σαν ένα σύνολο αγωγών με περίεργη και μεταβλητή διατομή και εφαρμόζονται τύποι από την ροή σε σωλήνες. Στην δεύτερη μέθοδο η κλίνη θεωρείται ότι αποτελείται από αντικείμενα βυθισμένα στο ρευστό και η πτώση πίεσης υπολογίζεται αθροίζοντας τις αντιστάσεις στην ροή γύρω από αυτά τα αντικείμενα. Η πρώτη μέθοδος έχει βρεθεί να είναι πιο επιτυχημένη και αυτή θα αναπτυχθεί εδώ.

Ο συντελεστής τριβής για τις σταθερές κλίνες ορίζεται ανάλογα με αυτόν για ροή σε σωλήνες;

P0 - PL12ρυ02 = LDp 4f	(1)

Η τιμή που θα πάρει ο συντελεστής τριβής εξαρτάται από το αν η ροή είναι στρωτή ή τυρβώδης. Στην πρώτη περίπτωση και για κυκλικούς σωλήνες ακτίνας R είναι γνωστό ότι (τύπος Hagen-Poiseuille):

υ>P0−PL8μLR2	(2)

Εάν υποθέσουμε ότι η σταθερή κλίνη είναι μόνο ένας σωλήνας με περίπλοκη διατομή με υδραυλική ακτίνα Rh τότε

υ>P0−PL2μLRh2	(3)

Σύμφωνα με τον συνήθη ορισμό της η υδραυλική ακτίνα είναι

Rh=διατομή κάθετη στη ροήπερίμετρος διατομής	(4α)

Αν ο παρανομαστής και ο αριθμητής αυτού του κλάσματος πολλαπλασιασθούν επί το μήκος του σωλήνα και διαιρεθούν με τον όγκο της κλίνης βρίσκουμε ότι

Rh=όγκος διαθέσιμος για τη ροήσυνολική επιφάνεια επαφής ρευστού-στερεών

=όγκος κενός από σωματίδιαόγκος κλίνηςσυνολική επιφάνεια επαφήςόγκος κλίνης=εα	(4β)

Ο λόγος α μπορεί να σχετισθεί με την ειδική επιφάνεια αυ βάσει όγκου των σωματιδίων ως εξής:

α = αυ (1 – ε)	(5)

και αυτή με τη σειρά της ορίζει τη μέση διάμετρο των σωματιδίων:

Dp=6ψ αυ	(6)

όπου ψ η σφαιρικότητα των σωματιδίων.

Ο ορισμός (6) χρησιμοποιείται επειδή στην περίπτωση σφαιρών το Dp ισούται με την διάμετρο των σφαιρών. Επίσης η μέση ταχύτητα μέσα από τα διάκενα της κλίνης <υ> δεν είναι εύκολο να μετρηθεί σε αντίθεση με τη φαινόμενη ταχύτητα με την οποία όμως συνδέεται:

υ0 = <υ> ε	(7)

Συνδυάζοντας τις σχέσεις (3)-(7) βρίσκουμε:

υ0=P0−PL2μLRh2 ε =P0−PL2μLε3α2=P0−PL2μLε3αυ2(1−ε)2=P0−PL2μLε3Dp2ψ236(1−ε)2	(8)

Οι παραδοχές στρωτής ροής και μέσης υδραυλικής ακτίνας συχνά δίνουν μεγαλύτερες τιμές παροχής για δεδομένη πτώση πίεσης από αυτές που μετρούνται. Επίσης το μήκος της διαδρομής του ρευστού μέσα από την κλίνη δεν μπορεί να είναι ίσο με το μήκος της κλίνης που είναι L αλλά κάπως μεγαλύτερο επειδή η διαδρομή του δεν είναι ευθεία αλλά ελικοειδής. Πειραματικά έχει βρεθεί ότι ο τύπος (8) μπορεί να βελτιωθεί αν το 2 στον παρανομαστή του δεξιού μέλους αντικατασταθεί από τον αριθμό 25/6. Έτσι βρίσκουμε

υ0=P0−PLLψ2Dp2150με3(1−ε)2	(9)

Αυτή είναι η εξίσωση Blake-Kozeny και είναι ακριβής όταν ε0.5 και όταν η ροή είναι γραμμική, δηλαδή, Rep1−ε=DpG0μ11-ε<10, περίπου, όπου G0=ρυ0. Συγκρίνοντας τις εξισώσεις (9) και (1) προκύπτει ο συντελεστής τριβής:

f=(1−ε)2ε375μψ2DpG0	(10)

Η εξάρτηση του f από τον Re φαίνεται στο σχήμα 1.

Παρόμοιοι είναι οι συλλογισμοί για την περίπτωση που η ροή είναι καθαρά τυρβώδης. Η εξίσωση (1) θα χρησιμοποιηθεί και πάλι όμως τώρα ο συντελεστής τριβής, f, είναι συνάρτηση κυρίως των ανωμαλιών των τοιχωμάτων του σωλήνα και όχι τόσο του αριθμού Re. Υποθέτοντας ότι όλες οι σταθερές κλίνες έχουν παρόμοιες ανωμαλίες, επιτρέπει την χρήση ενός και μόνο συντελεστή f0. Χρησιμοποιώντας και πάλι τις εξισώσεις (4)-(7) βρίσκουμε

P0−PLL=1D12ρ<υ>2 4f0= f06ψDp12ρ υ021−εε3	(11)

και από πειραματικά δεδομένα έχει βρεθεί ότι 6f0=3.5, έτσι:

P0−PLL=1.75ψDpρ υ021−εε3	(12)

Αυτή είναι η σχέση Βurke-Plummer και ισχύει για Rep1−ε=DpG0μ11-ε>1000 (σχήμα 1). Από αυτή μπορεί να υπολογισθεί και ο αντίστοιχος συντελεστής τριβής της κλίνης

f= 0.8751−εψε3	(13)

θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εξάρτηση του f από τον ε είναι διαφορετική για στρωτή και τυρβώδη ροή (συγκρίνετε σχέσεις (10) και (13)). Οι εξισώσεις (9) και (12) μπορούν να προστεθούν (γιατί;) oπότε:

P0−PLL=150μυ0ψ2Dp2(1-ε)2ε3+1.75 ρυ02ψDp1-εε3	(14)

ή σε αδιάστατη μορφή:

(P0−PL)ρG02ψDpLε31−3= 150 1-εψDpG0μ+ 1.75	(15)

Αυτή είναι η εξίσωση Ergun (1952). Σημειώστε ότι αυτή η εξίσωση είναι απλώς μια από

τις πολλές που έχουν προταθεί για την περιγραφή της πτώσης πίεσης σε σταθερές κλίνες.

Μια άλλη είναι η φαινομενολογική εξίσωση Darcy:

υ0=kP0−PLμ L	(16)

όπου k η διαπερατότητα της κλίνης. Η διαπερατότητα είναι μια ιδιότητα της κλίνης και εξαρτάται μόνο από τα γεωμετρικά και τοπολογικά χαρακτηριστικά του πληρωτικού υλικού (κατανομή μεγέθους κόκκων, πορώδες, κλπ).

H εξίσωση (15) έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία ακόμα και για αέρια υπολογίζοντας την πυκνότητα του αερίου στον αριθμητικό μέσο όρο των πιέσεων στις άκρες της κλίνης. Για ένα συμπιεστό ρευστό (αέριο) η μαζική παροχή, G0, είναι σταθερή κατά μήκος της κλίνης σε αντίθεση με την ταχύτητα υ0.

Η ειδική επιφάνεια σωματιδίων μεγέθους μεγαλυτέρου του 1μm μπορεί να προσδιορισθεί επίσης χρησιμοποιώντας στρωτή ροή ρευστού μέσα από μια σταθερή κλίνη και εφαρμόζοντας τον τύπο (9). Έτσι μετρώντας την παροχή Q,  ή την ταχύτητα υ0 για δεδομένη πτώση πίεσης, ΔΡ, μέσα από κλίνη γνωστού μήκους L, και πορώδους ε, μπορεί να προσδιορισθεί η ειδική επιφάνεια,  S, των σωματιδίων με βάση τη μάζα (επιφάνεια/ μονάδα μάζας πληρωτικού υλικού). Με δεδομένο ότι η ειδική επιφάνεια των σωματιδίων με βάση τον όγκο αυ  (συνολική επιφάνεια επαφής/ όγκος κλίνης) δίνεται από τον τύπο (6) και ότι συνδέεται με την ειδική επιφάνεια S με τη σχέση

αυ= ρp⋅S	(17)

προκύπτει για την ειδική επιφάνεια S η σχέση

S=6ρp⋅ψ⋅dp	(18)

## Από την σχέση (18) μπορούμε να υπολογίσουμε την ειδική επιφάνεια, S (m2/kg)

## Θεωρία για ρευστοποιημένες κλίνες

Ρευστοποίηση (fluidization) στερεών σωματιδίων είναι η μετατροπή μια σταθερής κλίνης σωματιδίων σε κατάσταση που μοιάζει με ρευστή. Αυτό γίνεται με ροή αέριου ή υγρού. Τότε οι δυνάμεις τριβής μεταξύ σωματιδίων-ρευστού ισούνται με τη δύναμη βαρύτητας και τα σωματίδια παραμένουν αιωρούμενα. Η ρευστοποιημένη κλίνη συμπεριφέρεται συνήθως σαν ένα ψευδοπλαστικό ρευστό (μη Νευτωνικό). Τα υγρά σχετικά εύκολα προκαλούν ρευστοποίηση και δημιουργούν ομοιογενή συστήματα, όπου ο όγκος της κλίνης μεταβάλλεται συνεχώς με τη ταχύτητα του υγρού. Οι περισσότερες όμως βιομηχανικές εφαρμογές βασίζονται στην ρευστοποίηση με αέρια οπότε δημιουργούνται ετερογενείς και ασταθείς κλίνες σωματιδίων.

Η ταχύτητα λειτουργίας του ρευστού (υ) πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα έναρξης της ρευστοποίησης (υΜ) και μικρότερη από τη ταχύτητα παρασύρσεως ή οριακή ταχύτητα (υt) των σωματιδίων. Συνήθως χρησιμοποιείται η φαινομενική ταχύτητα του ρευστού στην κλίνη που βασίζεται στην επιφάνεια (Α) του δοχείου που είναι κάθετη στη ροή, δηλαδή, A=πdr24 όπου dT η διάμετρος του δοχείου.

Η ρευστοποίηση ορισμένης μάζας στερεών σωματιδίων που συνήθως βρίσκονται σε κυλινδρικό δοχείο χαρακτηρίζεται από την πτώση πίεσης (ΔΡ) σαν συνάρτηση της ταχύτητας του ρευστού (υ). Το ρευστό εισέρχεται από τον πυθμένα της κλίνης των σωματιδίων χρησιμοποιώντας ένα κατανομέα (π.χ. διάτρητο δίσκο). Τυπική καμπύλη (ΔΡ, υ) φαίνεται στο σχήμα 2.

Η περιοχή (ΟΑ) αντιστοιχεί στην ροή σε σταθερή κλίνη και η πτώση πίεσης (ΔΡ) αυξάνει με τη ταχύτητα του ρευστού (υ), σύμφωνα με την εξίσωση Carman-Kozeny ή Βlake-Kozeny (9), δηλαδή γραμμικά. Αυτό συμβαίνει διότι συνήθως οι συνθήκες είναι τέτοιες (μέγεθος σωματιδίων, πορώδες κλίνης, ιξώδες ρευστού) που Re<10. Mεταξύ των σημείων Α και Β η στήλη διαστέλλεται και στο σημείο Β αρχίζει η ρευστοποίηση, δηλαδή τα σωματίδια αρχίζουν να κινούνται και η κλίνη συμπεριφέρεται σαν ρευστό υψηλού ιξώδους. Η ταχύτητα στο σημείο Β ονομάζεται ταχύτητα έναρξης ρευστοποίησης (υΜ). Αν η ταχύτητα του ρευστού αυξηθεί και άλλο, η (ΔΡ) αυξάνει πολύ λιγότερο και η κλίνη «αραιώνει». Στο σημείο C περίπου παρατηρείται παράσυρση των σωματιδίων από το ρευστό.

Η δύναμη τριβής (οπισθέλκουσα) που ασκείται σ’ ένα σωματίδιο που βρίσκεται μέσα στην κλίνη, είναι περίπου 30-70 φορές μεγαλύτερη από την οπισθέλκουσα δύναμη που θα ασκείτο στο ίδιο σωματίδιο αν κινείτο ελεύθερα κάτω από την επίδραση της ίδιας φαινομενικής ταχύτητας του ρευστού. Στο σημείο έναρξης της ρευστοποίησης οι δυνάμεις βαρύτητας και πτώσης πίεσης του ρευστού μέσα από την κλίνη ισορροπούν, δηλαδή

ΔPLM=(1−εΜ)(ρp−ρ)g	(19)

όπου LM το μήκος της κλίνης κατά την έναρξη της ρευστοποίησης.

Το πορώδες της κλίνης (εΜ) κατά την έναρξη της ρευστοποίησης εξαρτάται από το είδος του υλικού και γενικώς αυξάνει όταν το μέγεθος των σωματιδίων ελαττώνεται όπως φαίνεται στα παραδείγματα του πίνακα 1.

## Πίνακας 1 Πορώδες έναρξης ρευστοποίησης

| Eίδος Σωματιδίων ### Eίδος Σωματιδίων | Μέγεθος Σωματιδίων (μm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 50 | 100 | 200 |
| Στρογγυλή άμμος |  | - | 0.56 | 0.48 | 0.44 |
| Γωνιώδης άμμος |  | - | 0.60 | 0.58 | 0.54 |
| Ανθρακίτης |  | - | 0.62 | 0.60 | 0.56 |
| Ενεργός άνθρακας |  | 0.74 | 0.72 | 0.64 | - |
| Carborundum |  | - | 0.61 | 0.56 | 0.48 |

Η πτώση πίεσης του ρευστού στην μόνιμη κλίνη μέχρι το σημείο έναρξης της ρευστοποίησης δίνεται από την γενική εξίσωση Ergun (15). Στο σημείο ρευστοποίησης, ισχύει συγχρόνως και η εξίσωση (19). Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (15) και (19) μπορεί να απαλειφθεί η πτώση πίεσης και να προκύψει μια εξίσωση για τον υπολογισμό της ταχύτητας (υΜ). Η εξίσωση αυτή απλοποιείται στις ακόλουθες δύο μορφές:

υΜ=ψ2Dp2(ρp−ρ)g150 μεΜ31−εM  για Re < 10	(20)

υΜ=εΜ3ψDp(ρp−ρ)g1.75 ρ12  για Re > 1000	(21)

Η φαινομενική ταχύτητα έναρξης ρευστοποίησης (υΜ) είναι πολύ μικρότερη από την οριακή ταχύτητα παράσυρσης (υτ), η οποία στη περιοχή της στρωτής ροής δίνεται από την εξίσωση Stokes:

υt=d2(ρp−ρ)g18 η	(22)

Για  χαμηλούς  αριθμούς  Re  και οι δύο ταχύτητες, υΜ και υt εξαρτώνται από Dp2, (ρp-ρ) και 1/μ. Ετσι ο λόγος τους θα εξαρτάται μόνο από το πορώδες στην κατάσταση έναρξης ρευστοαιώρησης:

υtυΜ=8.33 (1-εΜ)ψ2 εΜ3     Re < 10	(23)

Για σφαιρικά σωματίδια (όπου ψ=1) με εΜ=0.45, υt/υΜ=50, με αποτέλεσμα μια κλίνη που αρχίζει να ρευστοποιείται σε υΜ=10 mm/s να λειτουργεί συνήθως σε ταχύτητες μέχρι υ=400 mm/s (<υt). Οταν όμως υπάρχει ευρεία κατανομή μεγέθους σωματιδίων θα υπάρχει σημαντική παράσυρση των μικρότερων που θα πρέπει να συλλέγονται σε φίλτρα. Για μη σφαιρικά σωματίδια με ψ<1, η εξίσωση (23) θα μπορούσε να σημαίνει ότι η κλίνη μπορεί να λειτουργήσει σε υψηλότερες ταχύτητες. Ομως η τιμή εΜ σ’ αυτή την περίπτωση είναι κάπως μεγαλύτερη (π.χ. για ψ=0.8, εΜ=0.5 και υt/υΜ=52) και ο λόγος υt/υΜ είναι περίπου ο ίδιος.

Σε μεγαλύτερα σωματίδια (επομένως μεγαλύτερους αριθμούς Re) η οριακή ταχύτητα δίνεται από το νόμο Newton:

υt= 1.75 gDp(ρp−ρ)ρ	(24)

οπότε

υtυΜ=2.32ψ εΜ312    Re > 1000	(25)

Για σφαιρικά σωματίδια με εΜ=0.45, υt/υΜ=7.7, δηλαδή ο λόγος ταχυτήτων είναι πολύ μικρότερος από πριν. Επομένως η λειτουργία της κλίνης είναι δυσκολότερη απ’ ότι προηγουμένως. Σε ενδιάμεσες τιμές του Re χρησιμοποιούνται ενδιάμεσες τιμές του υt/υΜ.

Σε κλίνες σωματιδίων με ευρεία κατανομή μεγέθους αντιστοιχούν διαφορετικές ταχύτητες έναρξης ρευστοποίησης και παράσυρσης. Τότε η ταχύτητα λειτουργίας εκλέγεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ρευστοποίηση των μεγαλυτέρων σωματιδίων χωρίς όμως να παρασύρονται τα μικρότερα σωματίδια. Για παράδειγμα, στην ξήρανση με ρευστοποιημένη κλίνη, η ταχύτητα λειτουργίας του αέρα μπορεί να είναι 2.5 υΜ, όπου υΜ η ταχύτητα έναρξης ρευστοποίησης των μεγαλυτέρων σωματιδίων.

Το πορώδες (ε) της ρευστοποιημένης κλίνης εξαρτάται από την φαινομενική ταχύτητα του ρευστού (υ) και την οριακή ταχύτητα (υt) των σωματιδίων, σύμφωνα με την εξίσωση Richardson και Zaki (1954):

υυt= εn	(26)

όπου:

n=4.65 για Re < 0.2

n=4.35 Re-0.03 για 0.2 < Re < 1.0

n = 4.45 Re-0.1 για 1 < Re < 500

n = 2.39 για Re > 500

Οι σχέσεις αυτές είναι προσεγγιστικές και στην ενδιάμεση περιοχή, ο εκθέτης (n) είναι συνάρτηση του αριθμού Reynolds.

To μήκος (Le) της ρευστοποιημένης κλίνης (για ταχύτητες μεγαλύτερες από την υΜ), μπορεί να εκφρασθεί σαν συνάρτηση του πορώδους (ε) και βάθους (L) της σταθερής κλίνης και του πορώδους (εe) της ρευστοποιημένης κλίνης βάσει της σχέσεως:

Le=L(1-ε)(1-εe)	(27)

H σχέση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι σε μία κλίνη με σταθερή διατομή σ’ όλο το μήκος της, ο όγκος των σωματιδίων της κλίνης δεν μεταβάλλεται πριν και μετά την ρευστοποίηση.

Κλίνες ρευστοποιημένες με αέρια είναι ασταθείς και πολύ ευαίσθητες σε μεταβολές της ταχύτητας άνω της (υΜ). Είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο ο σχηματισμός μεγάλων φυσαλίδων (bubbles) μέσα στην κλίνη. Σε κλίνες μικρότερης σχετικά διαμέτρου μπορεί να παρατηρηθεί ροή τύπου βλήματος (slugging), δηλαδή διακοπτόμενη από μάζες αέρα κίνηση των σωματιδίων. Αυτά τα φαινόμενα οφείλονται στην μεγάλη διαφορά πυκνότητας μεταξύ των στερεών σωματιδίων και του αερίου.

Σαν κριτήρια του τύπου ροής στην ρευστοποιημένη κλίνη, χρησιμοποιούνται οι σχέσεις:

Oμαλή ροή

FrReρs−ρρLdT< 100	(28)

Σχηματισμός φυσαλίδων

FrReρs−ρρLdT> 500	(29)

## Περιγραφή της Συσκευής

Η συσκευή αποτελείται από μια στήλη διαμέτρου dT=38 mm και ύψους LT=500 mm με κατάλληλες συνδέσεις στη βάση και την κορυφή για την παροχή νερού. Στη βάση υπάρχει πλέγμα που συγκρατεί το υλικό της κλίνης και έχει οπές διαμέτρου 0.5 mm (30 mesh). Yπάρχουν δύο μανόμετρα (υδραργύρου και νερού) για τη μέτρηση της πτώσης πίεσης κατά μήκος της στήλης.

Στη στήλη παρέχεται νερό μέσω ενός δοχείου χωρητικότητας 8.3 lt που είναι στηριγμένο 2.5 m περίπου πάνω από τη συσκευή. Το δοχείο τροφοδοτείται από τη βρύση και διαθέτει σύστημα υπερχείλισης ώστε να διατηρείται σταθερή η στάθμη του νερού και επομένως σταθερή η υδροστατική πίεση στη στήλη.

Το νερό από το δοχείο εισέρχεται στη βάση ενός ροόμετρου περιοχής μετρήσεων 50=800 cm3/min. Η ένδειξη του ροόμετρου είναι αυτή που δείχνει το πάνω μέρος του πλωτήρα. Το νερό από την έξοδο του ροόμετρου μπορεί να οδηγηθεί στην κορυφή (βαλβίδα 1) ή στην βάση (βαλβίδα 2) της στήλης. Η κορυφή και η βάση της στήλης συνδέονται επίσης με το πάνω και το κάτω τμήμα ενός πολλαπλού συνδυασμού βαλβίδων (C). Τα δύο τμήματα είναι χωρισμένα μεταξύ τους. Το πάνω τμήμα συνδέει τις βαλβίδες (3), (5) και (7).  H (3) οδηγεί στην αποχέτευση, οι (5) και (7) στα αριστερά σκέλη των μανομέτρων. Το κάτω τμήμα συνδέει τις βαλβίδες (4), (6) και (8). Η (4) οδηγεί στην αποχέτευση, ενώ οι (6) και (8) στα δεξιά σκέλη των μανομέτρων.

Χρησιμοποιούμε επίσης ένα θερμόμετρο, ένα ποτήρι ζέσεως και μια ζυγαριά.

## Λειτουργία της Συσκευής

Ανοίγουμε τη βρύση και γεμίζουμε το δοχείο υπερχείλισης που βρίσκεται 2.5 m πάνω από τη συσκευή. Ανοίγουμε τη βαλβίδα (2) για να γεμίσει η στήλη με νερό (από κάτω προς τα πάνω) και την (3) για να οδηγηθεί το νερό στην αποχέτευση αφού περάσει από τη στήλη. Ο αέρας πάνω από το νερό ελευθερώνεται ανοίγοντας τη βίδα στην κορυφή της στήλης. Ελέγχουμε τις σωληνώσεις για ύπαρξη φυσαλίδων αέρα μέσα σ’ αυτές. Απομακρύνουμε τις φυσαλίδες ρυθμίζοντας το ροόμετρο στη μέγιστη παροχή και κτυπώντας ελαφρά τους σωλήνες.

Αντιστροφή της ροής γίνεται κλείνοντας τις βαλβίδες (2) και (3) και ανοίγοντας τις (1) και (4). Ανοίγουμε τις βαλβίδες (5), (6), (7) και (8) και ελέγχουμε τις σωληνώσεις των μανομέτρων για φυσαλίδες αέρα.

Ο αέρας από τις σωληνώσεις του μανομέτρου υδραργύρου απομακρύνεται ανοίγοντας τις βαλβίδες (1) και (2) και ξεβιδώνοντας τις βίδες στην κορυφή του μανομέτρου. Ο αέρας από τις σωληνώσεις του μανομέτρου νερού απομακρύνεται με τον ίδιο τρόπο. Για να απομακρύνουμε μέρος του νερού που έχει γεμίσει τα σκέλη του μανομέτρου κλείνουμε τις βαλβίδες (1) και (2) και ανοίγουμε την (3). Κατόπιν ανοίγουμε προσεκτικά την βίδα στην κορυφή του μανομέτρου αφήνοντας τον αέρα να μπει στο μανόμετρο και να εκτοπίσει το νερό μέχρι τη μέση της κλίμακας περίπου. Ελέγχουμε τη μηδενική ένδειξη των μανομέτρων ανοίγοντας τις (1) και (2) και έχοντας κλειστές τις (3) και (4).

Για να γεμίσουμε τη στήλη με το κοκκώδες υλικό, κλείνουμε όλες τις βαλβίδες εκτός από την (4). Ξεβιδώνουμε τη βίδα στην κορυφή της στήλης για να μπει αέρας και να διώξει το νερό. Απομακρύνουμε τη στήλη από τη συσκευή ξεβιδώνοντας τη βίδα (Η). Την τοποθετούμε όρθια σε δοχείο γεμάτο με νερό. Ρίχνουμε το κοκκώδες υλικό (προζυγισμένο) σιγά-σιγά. Απομακρύνουμε τη στήλη από το δοχείο και περιμένουμε να αδειάσει όλο το νερό. Επανατοποθετούμε τη στήλη στη συσκευή. Ανοίγουμε την βαλβίδα (2) ώστε το νερό να μπαίνει από την βάση και να διώξει τον αέρα από την ανοιχτή βίδα της κορυφής της στήλης  η οποία ξαναβιδώνεται μόλις επιτευχθεί εξαέρωση.

## Προετοιμασία για την Προφορική Παρουσίαση – Μετρήσεις – Υπολογισμοί

Α) Με κενή στήλη

Μετράμε την πτώση πίεσης κατά μήκος της στήλης για ροή 1) από πάνω προς τα κάτω και 2) από κάτω προς τα πάνω. Τις μετρήσεις αυτές θα χρησιμοποιήσουμε για διόρθωση των μετρημένων ΔΡ.

Β) Πείραμα διαπερατότητας

Ζυγίζουμε κατάλληλη ποσότητα κοκκώδους υλικού και γεμίζουμε τη στήλη ώστε να σχηματιστεί στρώμα ύψους 10 cm. Στην αρχή όλες οι βαλβίδες είναι κλειστές.

Ανοίγουμε τις βαλβίδες (5), (6), (7) και (8) των μανομέτρων και ελέγχουμε την μηδενική τους ένδειξη. Σημειώνουμε το μήκος της κλίνης.

Ανοίγουμε τις βαλβίδες (1) και (4) (ροή από πάνω προς τα κάτω). Ο σωλήνας από την στήλη πρέπει να καταλήγει σ’ ένα ποτήρι που να μπορεί να υπερχειλίζει στο νεροχύτη. Στο ποτήρι τοποθετούμε θερμόμετρο για να μετράμε τη θερμοκρασία του νερού που περνάει μέσα από τη συσκευή.

Μεταβάλλουμε την παροχή από 100 μέχρι 750 cm3/min ανά 50 cm3/min και σημειώνουμε τις ΔΡ. Συγχρόνως παίρνουμε μερικές μετρήσεις από το θερμόμετρο (μέση θερμοκρασία του νερού). Οταν η ΔΡ γίνει αρκετά μεγάλη (το μανόμετρο νερού φτάνει στα όρια λειτουργίας του) κλείνουμε τις βαλβίδες (5) και (6) και παίρνουμε μετρήσεις μόνο από το μανόμετρο υδραργύρου.

- Αναφέρετε ένα παράδειγμα σταθερής κλίνης που χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα ή στη βιομηχανία και περιγράψτε σύντομα την αρχή λειτουργίας της

- Διορθώνοντας την πτώση πίεσης για να περιγράφει μόνο την σταθερή κλίνη, κατασκευάστε διάγραμμα της φαινόμενης ταχύτητας με την πτώση πίεσης

- Από το διάγραμμα υπολογίστε την διαπερατότητα της κλίνης, k

- Ελέγξτε αν η εξίσωση Blake-Kozeny ισχύει και αν ναι υπολογίστε την μέση διάμετρο των κόκκων άμμου, την ειδική της επιφάνεια και τον συντελεστή τριβής f

- Σχεδιάστε το διάγραμμα του συντελεστή τριβής με την φαινόμενη ταχύτητα

## Πείραμα Ρευστοποίησης

Ο σωλήνας της βαλβίδας (3) πρέπει να καταλήγει σε γυάλινο δοχείο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του νερού. Σημειώνουμε το μήκος της κλίνης και ελέγχουμε τη μηδενική ένδειξη των μανομέτρων. Ανοίγουμε τις βαλβίδες (2) και (3) (ροή από κάτω προς τα πάνω).

Μεταβάλλουμε την παροχή όπως προηγουμένως και μετράμε κάθε φορά την πτώση πίεσης κατά μήκος της στήλης και το μήκος L της κλίνης.

- Αναφέρετε ένα παράδειγμα ρευστοποιημένης κλίνης και περιγράψτε σύντομα την αρχή λειτουργίας. Ποια πλεονεκτήματα έχει αυτή σε σχέση με την σταθερή κλίνη?

- Σχεδιάστε το διάγραμμα της φαινόμενης ταχύτητας με την διορθωμένη πτώση πίεσης. Επαναλάβατε το πείραμα με αυξανόμενες και ελαττούμενες τιμές ταχύτητας. Παρατηρείτε καμία διαφορά;

- Βρείτε το σημείο ρευστοποίησης γραφικά (ΔPm ,um) και υπολογίστε το αφού πρώτα κάνετε μια εκτίμηση για το πορώδες εκκίνησης ρευστοποίησης (μην πάρετε έτοιμη την τιμή 0.54 που δίνεται στις σημειώσεις και στο φύλλο μετρήσεων). Συγκρίνετε τις τιμές.

- Τροποποιώντας την σχέση Richardson-Zaki κάντε γραμμικό fit στα πειραματικά σας δεδομένα για να υπολογίσετε την οριακή ταχύτητα και τον εκθέτη η. Υπολογίστε την οριακή ταχύτητα με βάση τις τιμές που δίνονται για τον εκθέτη σε διάφορες περιοχές Re και συγκρίνετε με τον παραπάνω υπολογισμό.

- Αποδείξτε τις εξισώσεις 19 και 27

- Συζητήστε διάφορες πηγές σφαλμάτων στην πειραματική άσκηση και αποκλίσεις από ιδανικές συμπεριφορές (στα συμπεράσματα)

## Δεδομένα

Πορώδες στην έναρξη ρευστοποίησης: εΜ=0.54

Πυκνότητα σωματιδίων άμμου: ρp=2.6

Σφαιρικότητα: ψ=0.8

## Σύμβολα

Dp	διάμετρος σωματιδίων (particles)

υ0	φαινομενική ταχύτητα δηλαδή μέση γραμμική ταχύτητα που το υγρό θα είχε στη στήλη αν δεν υπήρχαν πληρωτικά υλικά

<υ>	μέση ταχύτητα σε σωλήνα

υΜ	φαινομενική ταχύτητα ρευστού για την έναρξη ρευστοποίησης

υt	φαινομενική ταχύτητα ρευστού που προκαλεί παράσυρση των σωματιδίων (ανώτατη οριακή ταχύτητα που μπορεί να λειτουργήσει η ρευστοποιημένη κλίνη)

L	μήκος στερεάς κλίνης

LM	μήκος κλίνης κατά την έναρξη ρευστοποίησης

Le	μήκος ρευστοποιημένης κλίνης

LT	μήκος δοχείου κλίνης

Ρ	πίεση (pressure)

f	συντελεστής τριβής (friction)

μ, η	ιξώδες ρευστού (viscosity)

Rh	υδραυλική ακτίνα

ε	πορώδες της κλίνης (packed bed)

εΜ	πορώδες κατά την έναρξη ρευστοποίησης της κλίνης

εe	πορώδες ρευστοποιημένης κλίνης μήκους Le

αυ	ειδική επιφάνεια σωματιδίων βάσει όγκου

(συνολική επιφάνεια/συνολικός όγκος σωματιδίων)

#### S	ειδική επιφάνεια σωματιδίων βάσει μάζας

(συνολική επιφάνεια/συνολική μάζα σωματιδίων)

ρ	πυκνότητα ρευστού

ρp ή ρs	πυκνότητα σωματιδίων (particles ή solids)

Re	αριθμός Reynolds, Re=(ρpυDp)/μ

Fr	αριθμός Froude, Fr=υΜ2/(Dpg)

G0	μαζική παροχή (G0=ρυ0)

k	φαινομενολογικός συντελεστής διαπερατότητας κλίνης

ψ	σφαιρικότητα σωματιδίων

dT	εσωτερική διάμετρος δοχείου κλίνης (tank)

# Bιβλιογραφία

Εrgun, S. Chem. Eng. Prog. 48, 89-94 (1952).

Σαραβάκος, Τεχνική Φυσικών Διεργασιών, Αθήνα, 1979.

McCabe, W.L. Smith, J.C., and Harriott, P. Unit Operations of Chemical Engineering,

McGraw-Hill, New York, 1985.

Richardson, J.F. and Zaki, W.N., Trans. Inst. Chem. Engrs. 32, 35 (1954).

Kunii, D. and Levenspiel, O., Fluidization Engineering, Wiley, New York, 1969.

Μερικές πληροφορίες από «Τεχνική των Σωματιδίων» (Particle Technology).

Η χρήση των (στερεών ή υγρών) υλικών και η συμπεριφορά τους όταν βρίσκονται με τη μορφή σωματιδίων μικρού μεγέθους (μικρομερών), ή με τη μορφή μικρών σταγονιδίων, είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη χημική τεχνολογία, καθώς επίσης και για αρκετές άλλες επιστήμες, π.χ. τη μετεωρολογία, την ιατρική, τις επιστήμες που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος κτλ. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός, ότι τα υλικά στην περίπτωση αυτή παρουσιάζουν μεγάλη εξωτερική

επιφάνεια, με αποτέλεσμα οι ρυθμοί μεταφοράς θερμότητας ή μάζας που σχετίζονται με αυτήν, να είναι αντίστοιχα ιδιαίτερα μεγάλοι. Σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται η καύση της βενζίνης με τη μορφή σταγονιδίων στους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Όσο μικρότερης διαμέτρου είναι τα σταγονίδια

αυτά, τόσο πληρέστερη θα γίνεται η καύση, με αποτέλεσμα αφενός την εξοικονόμηση ενέργειας και αφετέρου, τη μικρότερη εκπομπή ρύπων (δηλ. τη μικρότερη ρύπανση του περιβάλλοντος).

Σαν σωματίδια χαρακτηρίζονται γενικά τα (μικρομερή) στερεά, που προκύπτουν από την υποδιαίρεση της ύλης σε μέγεθος συνήθως μεταξύ 1 mm (1000 μm) και 1 μm και τα οποία διατηρούν τις αρχικές χημικές και φυσικές ιδιότητές της. Η συμπεριφορά ενός συνόλου σωματιδίων εξαρτάται από τις ιδιότητες των επιμέρους σωματιδίων που το αποτελούν, καθώς επίσης και από την αμοιβαία διάταξή τους στο χώρο.

Μερικοί Ορισμοί για πορώδη υλικά.

Η ονομαστική ή ισοδύναμη διάμετρος (Dp). Η ισοδύναμη διάμετρος ενός σωματιδίου ορίζεται συνήθως σαν η διάμετρος μιας σφαίρας με όγκο ίσο με τον όγκο του σωματιδίου.

H σφαιρικότητα (Ψ) ενός σωματιδίου προκύπτει από τη διαίρεση της επιφάνειας As μιας σφαίρας, που έχει τον ίδιο όγκο με το εξεταζόμενο σωματίδιο, με την πραγματική επιφάνεια του σωματιδίου Ap : Είναι μέγεθος ανεξάρτητο από το μέγεθος του σωματιδίου, ενώ για τα σφαιρικά σωματίδια θα ισούται με τη μονάδα.

Η ειδική επιφάνεια (S) είναι μία σημαντική παράμετρος, που αφορά τη συνολική εξωτερική επιφάνεια την οποία παρουσιάζει ένα σύνολο σωματιδίων και η οποία εξαρτάται από το σχήμα τους. Ορίζεται σαν ο λόγος της συνολικής εξωτερικής επιφάνειας At προς τη αντίστοιχη μάζα των σωματιδίων. Συνήθως εκφράζεται σε μονάδες m2/g.

Η ειδική επιφάνεια βάσει όγκου, αυ,  ορίζεται σαν η συνολική επιφάνεια ανά μονάδα όγκου. Ισχύει ότι αυ = ρ ∙ S όπου ρ η πυκνότητα.

Ορισμοί για κλίνη

Πορώδες πληρωμένης κλίνης είναι ο λόγος  όγκος κενού χώρου της κλίνης/ ολικό όγκο της κλίνης, δηλαδή ολικός όγκος-όγκος πληρωτικού υλικού/ολ όγκος κλίνης

δηλ. 1- όγκος πληρωτικού υλικού/όγκος κλίνης. Προσοχή όταν η κλίνη δεν είναι γεμάτη με το πληρωτικό υλικό, δηλαδή με άμμο στη περίπτωσή μας στο όγκο της κλίνης βάζουμε τον όγκο της κλίνης που καταλαμβάνεται από την άμμο, δηλ.

(π d2/4) . L όπου L το μήκος της άμμου.

Διαπερατότητα κλίνης k είναι η σταθερά αναλογίας στο νόμο Darcy, εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του πορώδους υλικού και έχει μονάδες m2 ή Darcy (1 Darcy =   10-12  m2).

Σημείωμα Αδειοδότησης

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Απαγόρευση  Εμπορικής Χρήσης,  Απαγόρευση Παραγώγων Έργων.

Χρηματοδότηση

- Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

- Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.

- Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.