Φυσικές Διεργασίες Ι 2018-2019

Μικρό Project, Παράδοση 12/2/2019 (μαζί με την τελική εξέταση)

Bonus (max) 1 μονάδα πέραν του τελικού βαθμού μαθήματος

[TB=(εξέταση ή πρόοδοι) x 0.85 + UniSim 0.15)]

Σχεδιάστε μια αποστακτική στήλη για τον διαχωρισμό του μίγματος των παρακάτω υδρογονανθράκων.

Πίνακας 1: Σύσταση πολυσυστατικού μίγματος υδρογονανθράκων

| Συστατικό |  | % κ.β. |
| --- | --- | --- |
| Προπάνιο | C3 (C3H8) | 5 |
| Ισο-βουτάνιο | i-C4 (C4H10) | 15 |
| Βουτάνιο | n-C4 (C4H10) | 25 |
| Ισο-πεντάνιο | i-C5 (C5H12) | 20 |
| Πεντάνιο | n-C5 (C5H12) | 35 |

Το μίγμα είναι διαθέσιμο σε πίεση 2 bar και σε θερμοκρασία 25 oC. Σας έχει ζητηθεί ο σχεδιασμός στήλης κλασματικής απόσταξης με διάτρητους δίσκους η οποία να διαχωρίζει το μίγμα σε προϊόν κορυφής το οποίο δεν περιέχει περισσότερο από 3% i-C5 και προϊόν βάσης το οποίο δεν περιέχει περισσότερο από 1% n-C4.  Η παροχή μάζας του μίγματος δίνεται σε kg/h και ισούται αριθμητικά με τον αριθμό που σχηματίζουν τα 4 τελευταία ψηφία του ΑΜ σας (εάν το πρώτο ψηφίο είναι 0 τότε χρησιμοποιήστε τα 5 τελευταία ψηφία, κοκ).

Πιο συγκεκριμένα

- Να επιλεγεί κατάλληλη πίεση λειτουργίας λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συμπυκνωτήρας θα χρησιμοποιεί αέρα θερμοκρασίας 25 oC ως ψυκτικό και ο αναβραστήρας κορεσμένο ατμό υψηλής πίεσης θερμοκρασίας 260 oC ως θερμικό μέσο.

- Να γίνει αρχική εκτίμηση των συστάσεων προϊόντος κορυφής και προϊόντος του πυθμένα

- Να εκτιμηθεί ο ελάχιστος λόγος αναρροής

- Να εκτιμηθεί ο ελάχιστος αριθμός θεωρητικών δίσκων ισορροπίας

- Να εκτιμηθεί ο απαιτούμενος αριθμός θεωρητικών δίσκων ισορροπίας, επιλέγοντας ένα λογικό λόγο αναρροής

- Να προσομοιωθεί η στήλη στο λογισμικό UniSim

- Να εκτιμηθεί ο αριθμός πραγματικών δίσκων, υποθέτοντας μια λογική απόδοση κάθε μιας βαθμίδας (κατά Murphree)

- Να γίνει υπολογισμός της πτώσης πίεσης κατά μήκος της στήλης

- Να βρεθούν οι γεωμετρικές διαστάσεις της στήλης και να κατασκευαστεί σχετικό σκαρίφημα

- Να βρεθεί το κόστος αγοράς της στήλης

- Να εκτιμηθεί η κατανάλωση βοηθητικών παροχών (ατμός θέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια)

Η εργασία θα πρέπει να παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι τις 15/2/2019