- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 3 h

- ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ κ.λπ.

- ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΜΕ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

- ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΣΑΣ, ΝΑ ΤΟ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΡΗΤΩΣ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΣΑΣ. ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΟ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ

- ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ – Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

- ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ

- Πρόβλημα Νο.1 (25%):

Φαρμακευτική ουσία πρέπει να χορηγηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το μισό της απαιτούμενης δόσης να απελευθερωθεί στο σώμα του ασθενή σε διάστημα 2 ωρών. Αυτό μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση της ουσίας, Α, σε μη τοξικό σφαιρικό φορέα, Β, που επιβραδύνει την διάχυσή της (DAB=10-7 cm2/s).

(α) Να εξαχθεί η διαφορική εξίσωση μεταφοράς με την αρχική και τις συνοριακές συνθήκες, σε αδιαστατοποιημένη μορφή.									       [15%]

(β) Να βρεθεί το μέγεθος της σφαιρικής κάψουλας για να επιτευχθεί η επιθυμητή δοσολογία.  [5%]

(γ) Σε πόσο χρόνο θα σταματήσει πρακτικά η απελευθέρωση του φαρμάκου στον οργανισμό; [5%]

ΜΑt/ΜΑ

(Αδιάστατος χρόνος) 0.5

- Πρόβλημα Νο.2 (20%):

(α) Εκτιμήστε τον συντελεστή διάχυσης υδρογόνου – αμμωνίας στους 25C και 1 atm. Οι κρίσιμες ιδιότητες της αμμωνίας (ΜΒ=17 g/gmol) είναι: 132.4C και 111.5 atm.			[15%]

(β) Πόση είναι η απόκλιση της εκτιμηθείσας στο (α) τιμής από τιμές της βιβλιογραφίας (όπως π.χ. δίνονται στο βιβλίο σας); 									[5%]

Πρόβλημα Νο.3 (20%):

Κύλινδρος εξαφθοριούχου ουρανίου (UF6), διαμέτρου 6 mm, εκτίθεται σε ρεύμα αέρα ροής 3 m/s και εξαχνώνεται. Η θερμοκρασία στην επιφάνεια του στερεού είναι 43C, όπου η τάση ατμών του UF6 είναι 53.3 kPa. Ο αέρας ευρίσκεται στους 60C και ατμοσφαιρική πίεση. Για ροή κάθετη στον κύλινδρο ισχύει η παρακάτω σχέση για υπολογισμούς μεταφοράς θερμότητας για Re4000:

Nu=0.43+0.532 Re0.5 Pr0.31

Εκτιμήστε (π.χ. με ακρίβεια τάξης μεγέθους) τον στιγμιαίο ρυθμό εξάχνωσης χρησιμοποιώντας τους ανάλογους αδιάστατους αριθμούς για την μεταφορά μάζας και τα εξής δεδομένα της αέριας φάσης: πυκνότητα=4.1 kg/m3, ιξώδες=2.7 10-5 kg/(m.s), συντελεστής διάχυσης=9 10-6 m2/s, R=8.314 kPa/(m3.kmol.K).

Πρόβλημα Νο.4 (35%):

Πολλοί μικροοργανισμοί έχουν την ικανότητα να προσκολλώνται σε στερεές επιφάνειες και να συγκρατούνται μεταξύ τους δημιουργώντας σχηματισμούς γνωστούς ως βιοφίλμ. Μέσα στο βιοφίλμ λαμβάνει χώρα η αποδόμηση οργανικών ενώσεων (υποστρώματα). Το υπόστρωμα, A, διαχέεται από το υγρό διάλυμα προς το εσωτερικό του βιοφίλμ, όπου και καταναλώνεται γρήγορα με κινητική μηδενικής τάξης.

(α) Υποθέτοντας οιονεί-μόνιμη κατάσταση, αναπτύξτε μια έκφραση για το προφίλ της συγκέντρωσης του Α, συναρτήσει του βάθους, z, του συντελεστή διάχυσης του Α στο βιοφίλμ, του πάχους του βιοφίλμ, δ, και της συγκέντρωσης Α στο διάλυμα, CA0. Αναφέρατε με σαφήνεια τις παραδοχές.													[15%]

(β) Προσδιορίστε την γραμμομοριακή παροχή υποστρώματος Α, ανά μονάδα επιφανείας, στην εξωτερική επιφάνεια του βιοφίλμ. 								[10%]

(γ) Προσδιορίστε το «βάθος διείσδυσης» του υποστρώματος Α συναρτήσει των παραμέτρων του προβλήματος. 										[10%]