- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 3 h

- ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ κ.λπ.

- ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΜΕ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

- ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΣΑΣ, ΝΑ ΤΟ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΡΗΤΩΣ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΣΑΣ. ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΟ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ

- ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ – Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

- ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ

- Πρόβλημα Νο.1 (25%):

Ουσία Α αντιδρά σε σφαιρικό καταλύτη ακτίνας 0.003 m. Ο συντελεστής διάχυσης είναι 10-5 m2/s και η σταθερά αντίδρασης 10 s-1.

(α) Να βρεθεί η κατανομή της συγκέντρωσης του αντιδρώντος CA(r)/CA,s.			[15%]

(β) Ποιος είναι ο συντελεστής αποτελεσματικότητας και πώς θα μεταβληθεί εάν τα σφαιρικά σωματίδια αντικατασταθούν από κυλινδρικά η επίπεδα ίδιου μεγέθους;			[10%]

- Πρόβλημα Νο.2 (25%):

Η παρακάτω συσκευή χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του συντελεστή διάχυσης του βενζολίου στο έδαφος.

ξηρό έδαφος

18.4 cm

C

Xώρος κορεσμένος σε ατμούς βενζολίου

σημείο δειγματοληψίας

C=C(t)

C=C0

Τα πειραματικά δεδομένα για σημείο δειγματοληψίας που απέχει 18.4 cm από την αρχή της στήλης δίνονται παρακάτω. Στο τέλος της στήλης η συγκέντρωση είναι πάντα μηδενική.

| C(t)/Cο | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t (h) | 21.5 | 43 | 75.3 | 107.5 | 204.3 |

Εκτιμήστε τον συντελεστή διάχυσης θεωρώντας ημιάπειρο μέσο με λύση:

Ct,x−CCo−C=1−2π0.50Φe−y2dy

Πρόβλημα Νο.3 (30%):

Συστατικό Α διαχέεται μέσω στάσιμου συστατικού Β και στερεοποιείται σχηματίζοντας αναπτυσσόμενο ημισφαιρικό στερεό υπό σταθερές Τ, Ρ όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν το διμερές μίγμα ΑΒ είναι εξαιρετικά αραιό στο Α να βρεθεί η εξίσωση που περιγράφει την εξέλιξη της ακτίνας του  ημισφαιρίου με το χρόνο.

NA,r

NA,r+δr

R(t)

Πρόβλημα Νο.4 (20%):

Για τον πειραματικό προσδιορισμό του συντελεστή διάχυσης ατμών αιθυλαιθέρα (MB=74.1 g/gmol) σε αέρα πραγματοποιείται πείραμα σε κελί Arnold στις ακόλουθες συνθήκες: ολική πίεση 747 mm Hg, θερμοκρασία 22C, πυκνότητα υγρού αιθυλαιθέρα 0.712 g/cm3, τάση ατμών αιθυλαιθέρα 480 mm Hg (στις συνθήκες Τ, Ρ του πειράματος)	, διάμετρος κυλινδρικού δοχείου 6.16 mm. Κατά το πείραμα εξάτμισης του αιθυλαιθέρα η στάθμη του υγρού χρειάστηκε 2655 s για να κατέλθει από το βάθος των 44 mm στα 46 mm (το βάθος μετριέται από το στόμιο του δοχείου).

Προσδιορίστε την τιμή του συντελεστή διάχυσης στις συνθήκες Τ, Ρ του πειράματος αναφέροντας τις παραδοχές σας.

Δίνεται: 1 dyn/cm2=7.5 10-4 mm Hg, 1 dyn=1 g.cm/s2, R=8.3 107 g.cm2/(s2.K.gmol)