- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 3 h

- ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ κ.λπ.

- ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΜΕ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

- ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΣΑΣ, ΝΑ ΤΟ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΡΗΤΩΣ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΣΑΣ. ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΟ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ

- ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ – Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

- ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ

- Πρόβλημα Νο.1 (20%):

1 kg μεθανόλης (CH3OH) αδειάζει από ατύχημα σε τετράγωνη επιφάνεια πλευράς 1 m σε κλειστό χώρο. Εάν το σύστημα κλιματισμού προκαλεί εξαναγκασμένη κυκλοφορία του αέρα στο χώρο με ταχύτητα 1 m/s και η μεθανόλη καλύπτει όλη την τετραγωνική επιφάνεια, να βρεθεί ο χρόνος που χρειάζεται για να εξατμιστεί.

Η θερμοκρασία είναι 25C, η πίεση 1 atm και η σταθερά των αερίων 0.082 L.atm/(K.mol). Το κινηματικό ιξώδες του αέρα είναι 1.55 10-5 m2/s, ενώ η τάση ατμών της μεθανόλης δίνεται από την σχέση (πίεση σε atm, θερμοκρασία σε K):

lnPsat=11.954−3626.55T−34.29

Πρόβλημα Νο.2 (20%):

Πειραματικός κυλινδρικός αντιδραστήρας από χάλυβα μήκους L=10 m, ακτίνας R=0.05 m και πάχους τοιχώματος 0.01 m λειτουργεί σε πολύ υψηλή πίεση και τροφοδοτείται με υδρογόνο. Η μερική πίεση του υδρογόνου είναι 100 atm και η θερμοκρασία λειτουργίας Τ=800 Κ. Το υδρογόνο διαπερνά το μεταλλικό τοίχωμα του αντιδραστήρα και η συγκέντρωσή του στο μέταλλο, CH2, συνδέεται με την μερική πίεση, PH2, ως εξής:

CH2=SPH2

Ο συντελεστής διάχυσης του υδρογόνου στον χάλυβα, D, δίνεται ως εξής:

D=0.003e−4000TS

Ο ερευνητής που εκτελεί τα πειράματα προβληματίζεται μήπως οι απώλειες του υδρογόνου είναι σημαντικές και επηρεάζουν τις μετρήσεις του. Μπορείτε να τον καθησυχάσετε εκτιμώντας τις απώλειες υδρογόνου;

- Πρόβλημα Νο.3 (20%):

Σωλήνας εσωτερικής διαμέτρου 1 cm και μήκους 20 cm είναι γεμάτος με διοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο στις 2 atm και 273 Κ. Εάν η μερική πίεση του διοξειδίου είναι 1.5 και 0.5 atm στα δύο άκρα, να βρεθεί ο ρυθμός διάχυσης:

(α) για ισομοριακή αντιδιάχυση,

(β) για διάχυση μέσω στάσιμου υδρογόνου,

(γ) όταν η ροή του υδρογόνου είναι κατά μέγεθος τα ¾ του διοξειδίου.

Πρόβλημα Νο.4 (40%):

Θεωρείστε διάχυση σ' ένα πορώδες κυλινδρικό δισκίο (ακτίνας R και μήκους 2b), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Το δισκίο είναι ένας μικρός καταλυτικός αντιδραστήρας και είναι εμβαπτισμένο σε ένα ρεύμα αερίου που περιέχει το αντιδρών Α και το προϊόν Β. Στη γειτονιά της επιφάνειας του καταλύτη η συγκέντρωση του Α είναι. To Α διαχέεται μέσω των πόρων του καταλύτη και μετατρέπεται σε Β στην καταλυτική επιφάνεια με αντίδραση πρώτης τάξης . Διάχυση του Α συμβαίνει μόνο από την πάνω και κάτω επιφάνεια αλλά όχι από τα πλάγια.

(α) Να δείξετε ότι η κατανομή της συγκέντρωσης μέσα στο δισκίο είναι:

όπου z και b περιγράφονται στο σχήμα. Ο συντελεστής αποτελεσματικής διάχυσης μετριέται πειραματικά και θεωρείται γνωστός.

(β) Να δείξετε ότι ο ολικός ρυθμός μεταφοράς μάζας δίνεται από τη σχέση:

όπου