- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι - Τελική εξέταση Ιουνίου 2013

Να επιστραφεί η εκφώνηση των θεμάτων (υπογεγραμμένη από τον εξεταστή)

| ΕΠΩΝΥΜΟ (εξεταζόμενου/ης) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑ (εξεταζόμενου/ης) |  |  |
| Αριθμός Μητρώου |  |  |
| Υπογραφή (εξεταζόμενου/ης) |  | Υπογραφή εξεταστή |

| Θέμα | (βαθμός εξέτασης) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

ΘΕΜΑ 1 [1.5 βαθμοί]

[1.1]	[0.5 β.] Αναγνωρίσετε το συνάρτηση μεταφοράς G(s) του συστήματος με Bode-διάγραμμα (απόκριση στο πεδίο συχνότητας) εμφανιζόμενο στο κάτωθι Σχήμα.

[1.2]	[0.5 β.] Να σχεδιαστεί ένας "απλοποιημένος" ελεγκτής I(s) όπως στο ακόλουθο σχήμα ,έτσι ώστε το σφάλμα μόνιμης κατάστασης για είσοδο r(t)=t u(t) να είναι ίσο με ένα (1).

[1.3]	[0.5β.] Έστω ότι το Bode –διάγραμμα

του I(s)G(s) είναι αυτό του διπλανού σχήματος.

Σχεδιάστε ένα ελεγκτή προήγησης

φάσης έτσι ώστε να αυξήσει το περιθώριο φάσης

κατά τουλάχιστο

2ο ΘΕΜΑ [1.5 βαθμοί]

2.1	[0.5 β.]	Να αναγνωριστεί την συνάρτηση μεταφοράς G(s) με το ακόλουθο Bode-διάγραμμα

2.2	[1.0 β.]	Να υπολογιστεί ελεγκτής κέρδους Κ έτσι ώστε οι όλοι οι πόλοι του ευσταθούς κλειστού συστήματος να έχουν αρνητικό μέρος μικρότερο του -2 και το σφάλμα μόνιμης κατάστασης σε μία ράμπα είσοδο να είναι ίσο πεπερασμένο.

ΘΕΜΑ 3ο [2.5 βαθμοί]

Θεωρείστε το ακόλουθο μικρο-ηλεκτρομηχανολογικό σύστημα ελέγχου, όπου ο σκοπός είναι να ελεγχθεί η απόσταση των πλακών ενός μικρο-πυκνωτή. Η μία πλάκα του πυκνωτή είναι πακτωμένη ενώ η δεύτερη (μάζας m) αιωρείται . Ένα ελατήριο  και ένας αποσβεστήρας b παρέχουν μία δύναμη ως αντίδραση στην κίνηση της πλάκας , ενώ ο έλεγχος γίνεται με την μεταβολή μιας τάσης που εφαρμόζεται στις πλάκες του πυκνωτή. Θεωρείστε ότι so είναι η θέση της πλάκας όταν δεν είναι συμπιεσμένο το ελατήριο. Η ηλεκτρομαγνητική δύναμη  που ασκείται είναι ίση με , όπου Α η επιφάνεια των πλακών, ε η διηλεκτρική σταθερά, V η εφαρμοζόμενη τάση και s η απόσταση των πλακών. Σκοπός του ελέγχου είναι να σταθεροποιήσει την κινούμενη πλάκα σε μία θέση ισορροπίας . Για , υπολογίστε

3.1 [0.5 βαθμ.]Την τάση V0 που απαιτείται για να βρίσκεται το σύστημα σε ηρεμία στην απόσταση .

3.2 [1.0 βαθμ.] Με δεδομένη την θέση ισορροπίας ,  γραμμικοποιείστε τις δυναμικές εξισώσεις του συστήματος γύρω από το σημείο ισορροπίας .

3.3 [1.0 βαθμ.] Να σχεδιαστεί ελεγκτής έτσι ώστε οι πόλοι του κλειστού συστήματος για διαταραχές γύρω από το σημείο ισορροπίας (είσοδος , έξοδος ) να έχουν μοναδιαία απόσβεση ().

ΘΕΜΑ 4 [2.0 βαθμοί]

Δίνεται συνάρτηση μεταφοράς .

4.1	[1.0β] Να υπολογιστούν οι πίνακες του χώρου κατάστασης , έτσι ώστε

4.2	[1.0β] Να σχεδιαστεί ελεγκτής ανάδρασης χώρου κατάστασης, έτσι ώστε οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς  να είναι  και .

ΘΕΜΑ 5ο [1.0 βαθμοί]

Δίνεται το μη γραμμικό σύστημα x.1=x2, 2x.2=ex1+u και το σημείο λειτουργίας x.1=0,x.2=0.

- [0.5] Γραμμικοποιείστε το προαναφερθέν σύστημα και δώστε την γραμμική περιγραφή στο χώρο κατάστασης του συστήματος

- [0.5] Να σχεδιαστεί ελεγκτής ανάδρασης χώρου κατάστασης έτσι ώστε το γραμμικοποιημένο σύστημα να έχει τους πόλους του στο 0 και -1.

ΘΕΜΑ 6ο [1.5 βαθμοί]

Στο κάτωθι Σχήμα δίνεται το μοντέλο ενός συστήματος αυτομάτου ελέγχου

Έστω  (άγνωστη τιμή). Να σχεδιαστεί ένας ελεγκτής C(s) και (H(s)=1) έτσι ώστε η βηματική απόκριση του κλειστού συστήματος να είναι εντός της περιοχής ανάμεσα στις δύο καμπύλες του ακόλουθου σχήματος

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

1(t)→1s, t 1(t)→1s2, ess|1(t)=11+lims→0G(s)F(s), ess|t 1(t)=1lims→0sG(s)F(s)

Όταν G(s)=ωn2s(s+2ζωn), F(s)=1 η απόκριση του ανωτέρω συστήματος για 0<ζ<1 είναι μια αποσβενυμενη ταλαντωση. Η μεγιστη τιμη της εξοδου του συστηματος είναι Mpeak=(1+e−ζπ1−ζ2)limt→∞y(t). Ο χρονος στο οποιο το μεγιστο επιτυγχανεται είναι Tpeak=πωn1−ζ2.

Για ένα σύστημα μοναδιαίας αρνητικής ανατροφοδότησης με n-πόλους και m-μηδενικά ο γεωμετρικός τόπος έχει p-ασύμπτωτες με κέντρο ξ.

ξ=1n−mi=1nπi−j=1mμj, θp=2p+1n−m180° p=0,1,…,(n−m+1)