- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Σεπτέμβριος 2013

| ΕΠΩΝΥΜΟ (εξεταζόμενου/ης) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑ (εξεταζόμενου/ης) |  |  |
| Αριθμός Μητρώου |  |  |
| Υπογραφή (εξεταζόμενου/ης) |  |  |

| - ΘΕΜΑ 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ΘΕΜΑ 2 |  |  |  |  |  |  |
| - ΘΕΜΑ 3 |  |  |  |  |  |  |
| - ΘΕΜΑ 4 |  |  |  |  |  |  |

ΘΕΜΑ 1ο [3.0 βαθμοί]

Θεωρείστε τo σύστημα με την ακόλουθη  απόκριση στο πεδίο συχνότητας

- [0.5]Αναγνωρίστε την ευσταθή και ελαχίστης φάσης συνάρτηση μεταφοράς G(s) με τον ελάχιστο αριθμό πόλων και μηδενικών.

- [0.5]Υποθέστε ότι το σύστημα διεγείρεται με μια είσοδο . Υπολογίστε την μαθηματική έκφραση της εξόδου y(t).

- [1.0] Να σχεδιαστεί ελεγκτής κέρδους μοναδιαίας ανατροφοδότησης (C(s)=1) έτσι ώστε: οι 2 κυρίαρχοι πόλοι του κλειστού συστήματος να έχουν ζ=1.

- [1.0] Να σχεδιαστεί ελεγκτής C(s) μοναδιαίας ανατροφοδότησης με τον ελάχιστο αριθμό μηδενικών και πόλων έτσι ώστε: α) το σφάλμα μόνιμης κατάστασης σε βηματική είσοδο να είναι πεπερασμένο και β) οι κυρίαρχοι πόλοι του συστήματος να έχουν ζ=1.

2ο ΘΕΜΑ [3.0 βαθμοί]

Έστω σύστημα ελέγχου ανάρτησης αυτοκινήτου . Η σχέση εισόδου / εξόδου του συστήματος είναι .

- [0.5 β.] 	Το αυτοκίνητο είναι επιθυμητό να βρίσκεται στην ακόλουθη θέση λειτουργίας xo=4,x=x=0. Γραμμικοποιείστε την σχέση εισόδου / εξόδου και δώστε την συνάρτηση μεταφοράς  για μικρές διαταραχές .

- [1.0 β.]	Για το γραμμικοποιημένο σύστημα  να βρεθεί ένας ελεγκτής κέρδους Κ έτσι ώστε οι πόλοι του κλειστού συστήματος να έχουν συντελεστή απόσβεσης ζ=0,2.

- [1.5 β.]	Με δεδομένη την τιμή του κέρδους Κ από το προηγούμενο ερώτημα, έστω ότι ο συντελεστής b=1-Δb. Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των πόλων του κλειστού συστήματος για Δb>0.

ΘΕΜΑ 3ο [2 βαθμοί]

Θεωρείστε το κλειστό σύστημα  .

Η απόκριση του κλειστού συστήματος σε μία βηματική είσοδο είναι

- [0.5]Υπολογίστε την 2ης τάξης G(s).

- [1.5] Σχεδιάστε ένα ελεγκτή C(s) με τον ελάχιστο αριθμό πόλων και μηδενικών όπως στο θέμα 1.3, έτσι ώστε οι κυρίαρχοι πόλοι του κλειστού συστήματος να έχουν ζ∈0.3 , 0.5 και ωn∈3,4 και το σφάλμα μόνιμης κατάστασης σε μία είσοδο βηματική να είναι μηδέν

ΘΕΜΑ 4ο [2.0 βαθμοί]

Έστω σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς G(s)=s2(s+1)4.

- [0.5] Έστω ελεγκτής κέρδους, k, μοναδιαίας αρνητικής ανατροφοδότησης . Να υπολογιστούν τα όρια του θετικού k έτσι ώστε το κλειστό σύστημα να παραμένει ευσταθές

- [0.5] Να υπολογιστεί το κέρδος έτσι ώστε οι 2 κυρίαρχοι πόλοι του κλειστού συστήματος να έχουν πραγματικό μέρος -0.5 (π.χ. με τη χρήση Γεωμετρικού Τόπου Ριζών)

- [0.5] Να υπολογιστούν οι πίνακες του χώρου κατάστασης A4X4,B4X1,C1X4, έτσι ώστε

- [0.5] Να σχεδιαστεί ελεγκτής ανάδρασης χώρου κατάστασης, έτσι ώστε οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς  yr(s)να είναι -2,-3,-100,και -1000

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

1(t)→1s, t 1(t)→1s2, ess|1(t)=11+lims→0G(s)F(s), ess|t 1(t)=1lims→0sG(s)F(s)

Όταν G(s)=ωn2s(s+2ζωn), F(s)=1 η απόκριση του ανωτέρω συστήματος για 0<ζ<1 είναι μια αποσβενυμενη ταλάντωση. Η μέγιστη τιμή της εξόδου του συστήματος είναι Mpeak=(1+e−ζπ1−ζ2)limt→∞y(t). Ο χρόνος στον οποίο το μέγιστο επιτυγχάνεται είναι Tpeak=πωn1−ζ2.

Για ένα σύστημα μοναδιαίας αρνητικής ανατροφοδότησης με n-πόλους και m-μηδενικά ο γεωμετρικός τόπος έχει p-ασύμπτωτες με κέντρο ξ.

ξ=1n−mi=1nπi−j=1mμj, θp=2p+1n−m180° p=0,1,…,(n−m+1)